Talasno kretanje

-elastična svojstva tela se istražuju eksperimentalno i teorijski.

1.Eksperimentalno-kontrolisanim dejstvom sila i praćem deformacije. Na ovaj nacin je moguce uspostaviti vezu izmedju uzroka deformacije i sile posledice tj. deformacije.

2.Teorijski- simulacijom međudejstva atoma putem hemijskih veza, rešavanjem jednačina koje opisuju pomeranja pojedinih atoma.

-dve važne osobine materijala koje utiču na talasno kretanje tela su izotropnost i amizotropnost.

Telo je izotropno ako duž različitih pravaca fizičko svojstvo se ne menja. Telo je amizotropno ako se neko fizičko svojstvo menja duž različitih pravaca. Skoro sva tela u našem okruženju su amizotropna. Kao primer izotropne sredine moze se uzeti vazduh.

Prema unutrašnjoj strukturi tj. gradji tela se dele na kristalna, polikristalna i amorfna

1.amorfna - grade ih molekuli koji su nepravilno rasporedjeni u prostoru, i ova tela su uglavnom izotropna. Duž jednog pravca imamo enorman broj različitih atoma, svaki od njih utiče na brzinu prostiranja talasa ali srednji broj atoma jedne vrste duž jednog pravca je približan onom duž drugog pravca pa je integralno gledano uticaj pravca prostiranja zanemarljiv.

2.kristalna tela imaju strogo pravilan raspored atoma i zbog toga su amizotropna. Zbog pravilnog rasporeda atoma duž jednog pravca srećemo jedne a duž drugog druge atome.što znači da svojstva tih kristala duž tih pravaca nije isti.

3.polikristalni materijali sastoje se od sitnih zrna kristala. Orijentacija i oblik zrna je proizvoljan tj. nepravilan zbog čega su ovi materijali izotropni !? Na nivou zrna imamo amizotropiju ali duž jednog pravca imamo razliciti broj zrna različito orijentisanih

čelik se sastoji od sitnih zrna gvoždja