# TEHNIČKI IZVEŠTAJ

# Urađeno je idejno rešenje drumskog mosta preko zadatog profila. Most je statičkog sistema kontinualne grede raspona 25+40+25 metara. Ukupna dužina mosta je 90,00m, širina kolovoza je 8,0m, a širina pešačkih staza 2x1,65m. Usvojen je glavni nosač promenljive visine poprečnog preseka.

# Rešenje sadrži:

# - Proračun kolovozne ploče iz koga je usvojena armatura:

# u polju: u X pravcu RØ14/10

# u Y pravcu RØ14/15

# nad osloncima: u X pravcu RØ19/10

# u Y pravcu RØ12/125

# - Proračun konzole pešačke staze iz koga je usvojena armatura:

# u X pravcu 7RØ12/125

# u Y pravcu 5RØ8/20.

# - Generalni statički proračun glavnog nosača iz koga se na osnovu sračunatih najnepovoljnijih uticaja usvaja sledeća armatura:

# presek 4: 22RØ32

# presek10: 40RØ32

# presek15: 28RØ32

# - Na osnovu proračuna maksimalnih smičućih napona usvojene su uzengije URØ12/10 cm.

# Rešenje sadrži sledeće dispozicione planove:

# - Izgled mosta R 1:200

# - Podužni presek mosta sa kombinovanim horizontalnim presekom (pogled odozdo/osnova stubova, R 1:200)

# - Poprečni presek u polju i nad osloncem R 1:50

# - Detalj pešačke staze R1:20

# Usvojena je marka betona MB 30 i rebrasta armatura RA 400/500.

Mijatović Dušan 94/98