# TEHNI^KI IZVE[TAJ

Ura|eno je idejno re{enje drumskog mosta preko zadatog profila. Most je statickog sistema kontinualne grede raspona 20, 25, 20 metara. Ukupna du`ina mosta je 65,00m, {irina kolovoza je 6,50m a {irina pe{a~kih staza 1,95m. Usvojen je glavni nosa~ konstantne visine popre~nog preseka od 1,7m.

Re{enje sadr`I:

-Prora~un kolovozne plo~e iz koga je usvojena armatura:

u polju: u X pravcu RF14/20 i RF16/20

u Y pravcu RF14/10

nad osloncima: u X pravcu RF14/20 i RF19/20

u Y pravcu RF14/10

-Prora~un konzole pe{a~ke staze iz koga je usvojena armatura:

u X pravcu 5RF12

u Y pravcu 2RF12.

-Generalni stati~ki prora~un glavnog nosa~a iz koga se na osnovu sra~unatih najnepovoljnijih uticaja usvaja slede}a armatura: presek 4: 19RF28

presek10: 30RF28

presek15: 21RF28

-Na osnovu prora~una maksimalnih smi~u}ih napona usvojene su uzengije 2URF10/12.5 i URF10/12.5 cm.

Re{enje sadr`I slede}e dispozicione planove:

- Izgled mosta R 1:200

- Podu`ni presek mosta sa kombinovanim horizontalnim presekom (pogled odozdo/osnova stubova, R 1:100)

- Popre~ni presek u polju i nad osloncem R 1:50

- Detalj pe{a~ke staze R1:20

Re{enje sadr`i i plan armature kolovozne plo~e i crte`e popre~nih preseka glavnog nosa~a sa usvojenom armaturom.

Usvojena je marka betona MB 30 i rebrasta armatura RA 400/500.

Marija Pecikoza 97/97