1. ^vrsto}a pri pritisku fbk

Faktori koji uti~u: sastav betona, vrsta i koli~ina cementa, kvalitet ugra|ivanja, osobine agregata, prisustvo aditiva, nega betona, starost betona. ^vrsto}a se befini{e markom betona MB. MB je zahtevana ~vrsto}a pri pritisku betonske kocke 20x20x20 cm spravljene, negovane i ispitivane po propisanim uslivima, 28 dana po ugra|ivanju. MB 10,15...55,60

*AB  15, PNB 30

beton I kategorije- spravljaju se bez dodatnih ispitivanja MB 10,15,20

beton II kategorije MB 30 i vi{e sa posebnim svojstvima, obavezno ispitivanje osobina.

Ispitivanje MB

Kontura loma ima oblik > < jer na kontaktu kocke i aparature dolazi do trenja i nastaje prostorno stanje napona, ina~e bi bilo jednoosno. Broj uzorka zavisi od zna~aja konstrukcije i koli~ine betona, ali je min 10

Kriterijum za MB

Kriterijum 1

Za manje koli~ine betona i manje osetljive delove konstrukcija

Za slu~aj kada se raspola`e rezultatima 3-15 uzoraka

m3  MB + k1        k1= k2=3MPa uhodana proizvodnja

x1  MB + k2         k1=4MPa  k2=2MPa m3-sr.vrednost

Kriterijum 2

Primenjuje se kada je broj uzoraka > 10 i kada imamo standardnu devijaciju s iz min 30 rezultata

mn  MB +1.2       mn - srednja vrednost n uzoraka

x1  MB - 4MPa      x1 min rezultat

=(mn0 - xi)2/n0

Kriterijum 3 za 15n30, kad nemamao no

n=(mu - xi)2/(n0 - 1)

mn  MB +1.3n

x1  MB - 4MPa

2. Deformacija betona pri kratkotrajnom opter.

Kratkotrajno optere}enje traje manje od 2 min. Max b je pri b = 2 - 2.5% , podu`ne deformacije rastu kvazi linearno dok se lom dosti`e pri dilataciji > 3.5%. Pri rastere}enju se najve}i deo deformacija se vra}a a ostaje plasti~na deformacija.

b(MPa)



Pri istoj starosti beton dijagram dilatacije-napon zavise od brzine nano{enja optere}enja.pri ponavljanju ciklusa optere}enje rastere}enje rastu ukupne deformacije i bp, a elasti~ne deformacije be const.

Ako napon ne prelazi granicu fbk/2ulazne i silazne grane dijagrama se sve manje razlikuju i posle vi{e ciklusa postaju prakti~no iste tj. deformacija postaje elasti~na.

Eb = modul deformacije Eb=b/b

Ebe = modul elasti~nosti  Ebe=b/be

Za napone u stanje eksplatacije < 0.4 fbk mo`e se smatrati da }e se beton pona{ati elasti~no Eb=Ebe pri kratkotrajnom optere}enju Eb = 9.25*3fbk + 10

Modul smicanja Gb = Eb/2( 1+b)=0.42 Eb

3.^vrsto}a pri zatezanju

^vrsto}a pri zatezanju je znatno manja od one pri pritisku i kre}e se u {irokim granicama (1/61/20).

_

Srednja vrednost iznosi fbz,m=0.253f2bk (ako se ne raspola`e rezultatima ispitivanja) . Eksperimentalnim putem ~vrsto}e pri zatezanju se mogu odrediti

-direktnim zatezanjem( obi~no cilindri~nog uzorka)

-cepanjem  cilindri~nog uzorka izlo`enog linijskom optere}enju na dve suprotne ivice "brazilski opit"

fbzs=2Pu/dl - na cilindru ili  fbzs=2Pu/a2 - na kocki.

-ispitivanje prizmi savijanjem do loma - dobija se fbzm.

U oba postupka fbzs ra~una se iz momenta savijanja u trenutku loma uz pretpostavku da se beton pona{a elasti~no sve do loma i da je modul elasti~nosti po zatezanju isti kao i pri pritisku. Po{to beton pri zatezanju prestaje da se pona{a elasti~no pre loma zna~i

rezultati koji se ovako dobijaju daju ve}e vrednosti od vrednosti fbz koji se dobijaju opitom direktnog zatezanja. Zato se mo`e uzeti da je fbz 0.9fbzs

S obzirom na velke varijacije stvarnih vrednosti fbz , pravilnik preporu~uje da se ove vrednosti uzimaju sa mogu}im odstupanjem  30%.

- za grani~na stanja prslina fbz=0.7fbz,m

- za prora~un deformacija fbz=fbz,m

_

fbzs=(0.6 + 0.4/4d)fbz

4. Vremenske deformacije  - skupljanje

Pojava smanjenja zapremine betona koja nastaje u toku procesa o~vr{}avanja, naziva se skupljanje betona. Sam proces ni do danas nije u potpunsti rasvetljen, ali se smatra da najve}i uticaj na skuplanje imaju hidratacija cementa i gubitak vode u cementnoj pasti. Ovaj proces se odvija u toku vremena  - po~inje ve} u toku spravljanja betona, a naro~ito je intezivan u procesu o~vr{}avanja. Ako se skuplanje odvija intezivno u  prvim danima posle spravljanja betona kada su ~vrsto}e betona pri zatezanju jo{ uvek niske kod armirano betonskih elemenata zbog delimi~no spre~enog skupljanja usled prisustva armature dolazi do pojave napona zatezanja i formiranja prslina. Na veli~inu skupljanja uti~u:

- vrsta i koli~ina cementa - ve}a klasa cementa  ve}e skupljanje. Tako|e ve}a koli~ina cementa ve}e skupljanje.

- vodocementni faktor - skupljanja su ve}a za betone spravljene za ve}im vc faktorom

-vla`nost sredine, skupljanja su ve}a u sredinama sa manjom relativnom vla`no{}u

- T sredine, ve}e skupljanje pri ve}im T

- dimenzije elemenata dm=2Ab/O, ve}e dimenzije, manje skupljanje.

5. Te~enje betona

Pojava postepenog pove}anja dilatacija u toku vremena pod dejstvom napona nazivamo te~enje betona. Te~enje betona nastaje jednim delom kao posledica migracije slobodne vode iz cementne paste, a drugim delom je posledica stvaranja finih mikroprslina. Posmatra se nearmirani betonski uzorak optere}en konstantnom silom pritiska b=const.

0 = 0/Eb0(t0), = el +  = 0 +

 - viskozna dilatacija

 = 0(1 + /0) = 0(1 + )

 = koeficijenat te~enja

Viskozna dilatacija mo`e da dostigne 2-4 puta ve}u vrednost od trenutne elasti~ne dilatacije. Njen razvoj zavisi od:

- starosti betona  ve}e deformacije te~enja su uo~ene kod mla|ih betona

- trajanje optere}enja  du`e optere}enje, ve}e optere}enje

- konzistencija betona  betoni sa ve}im wc faktorom vi{e teku

- dimenzije elementa  ve}e dimenzije, manje te~enje

- atmosferske sredine i veli~ina optere}enja

6. Mehani~ke osobine ~elika za armiranje

Sve mehani~ke osobine ~elika defini{u se pomo}u stavova matemati~ke statistike i teorije verovatno}e. Rezultati ispitivanja tretiraju se kao podaci za normalnu raspodelu, a karakteristike se defini{u kao karakteristi~ne vrednosti pri fraktilu od 5%

_________

Sk = (km - ki)2/n

Kk= km - 1.64Sk

km  - srednja vrednost rezultata

ki - rezultat ispitivanja

Sk - procenjena vrednost standardne dilatacije

Kk - karakteristi~na vrednost

n  - minimalno 30 rezultata

Mehani~ka svojstva koja se ispituju:

- nazivni pre~nik armature

- granica razvla~enja , odnosno 0,2

- ~vrsto}a pri zatezanju

- izdu`enje na mernoj bazi 10

- ugao savijanja oko propisanog trna

- dinami~ka ~vrsto}a

- modul elasti~nosti

7. Vrste betonskih ~elika i njihove karakteristike

oznaka armature   gran. razvla~enja/~vrst.zatez.

Za armiranje AB konstrukcija koriste se glatki ~elik (GA), rebrasti ~elik (RA), hladno vu~ene glatke (MAG) ili orebrene (MAR) `ice me|usobno zavarene i Bi armatura.

Glatka armatura se dobija od mekog, vru}e valjanog betonskog ~elika kvaliteta 240/360.

Rebrasta armatura se dobija od tvrdig visoko vrednog ~elika 400/500. Postoje dve vrste armature 400/500-1 sa ve}im procentom ugljenika i 400/500-2 koristi se za dinami~ki optere}ene konstrukcije.

Zavarena armaturne mre`e se dobijaju od hladno vu~ene `ice, izra|uju se od glatkog (MAG) ili orebrenog (MAR) ~elika, kvaliteta 500/560. Mre`a sa istim pre~nicima {ipki u oba pravca ima kvadratna okca i ozna~ava se kao Q mre`a, a ona sa glavnom armaturom u jednom pravcu i podeonom u drugom ozna~ava se ka R mre`a.

Bi-armatura je specijalno oblikovana armatura od hladno vu~ene `ice kvaliteta 680/800. pre~ke se od mekog ~elika 240/360.

Dijagram napon-dilatacija

Za hladno vu~ene ~elike, granica razvla~enja nije jasno izra`ena, pa se stoga defini{e konvenicijalna granica razvla~enja 0,2 koja predstavlja napon kome odgovara nepovratna dilatacija od 0.2% pri rastere}enju uzorka. Granica elasti~nosti se defini{e kao napon pri kome je nepovratna dilatacija pri rastere}enju 0.01%

8. Sidrenje aramture

Da bi se obezbedio pravilan rad AB konstrukcije neophodno je izvr{iti pravilno sidrenje armature. Na taj na~in se obezbe|uje da se sila zatezanja postepeno prebacuje iz armature na okolni beton i  na odre|enoj du`ini koju nazivamo du`ina sidrenja ls, potpuno se gubi u armaturi

Dijagrami

Du`ina sidrenja zavisi od  armature, vrste ~elika, marke betena i pol`aja {ipke u betonu. Iz tablice se uzimaju vrednosti za napon prijanjanja p. Te vrednosti va`e u uslovima dobre adhezije. Pod uslovima dobre adhezije se podrazumevaju {ipke koje su prema horizontali nagnute pod uglom od 45° odnosno 90° i na koso povijene profile ili horizontalne {ipke koje su od gornje ivice elementa pri betoniranju udaljene najmanje 30cm. U slu~aju da nisu ispunjeni ovi uslovi p se smanjuje za 1/3 ~ime se pove}ava ls.

ls = ¼  /1.8p

Pravilnik propisuje da se zategnuta glatka armatura mora sidriti sa kukom na kraju, osim u slu~ajevim kad se to ne mo`e. Zategnuta rebrasta armatura se mo`e sidriti samo sa pravim delom ili sa pravom kukom. Pritisnuta armatura i GA i RA se sidri bez kuke. Zbog pojave napona zatezanja u zoni sidrenja , na du`ini sidrenja armature treba u preseku predvideti popre~no raspore|enu armaturu, uzengije. Ova armatura mora da primi najmanje 20% sile u ukupnoj armaturi koja se sidri. Od zahteva za obezbe|enje popre~ne armature mo`e se odustati samo u slu~ju sidrenja zategnute armature, ako u zoni sidrenja deluju zna~ajni popre~ni naponi pritiska, {to je obi~no u zoni oslonca.

8.1 Nastavljanje armature

Po{to je du`ina armature ograni~ena uslovima njene proizvodnje, transporta i ugradnje, ~esto se mora vr{iti nastavljanje armature. Kontinuitet se obezbe|uje posredstvom betona - nastavljanjem armature preklapanjem, ili zavarivanjem i mehani~kim nastavcima armature u kojima beton ne u~esvuje u transmisiji sile. Po pravilniku zategnutu armaturu ne bi trebalo nastavljati preklapanjem, ali to je u suprotnosti sa praksom. Pri nastavljanju preklapanjem ~ist rzamak izme|u profila armature koji se nastavljaju treba da bude {to manji a najvi{e 4, a du`ina nastavaka je   jednaka du`ini sidrenja. Me|utim ova du`ina se mora pove}ati kada se u istom preseku nastavlja vi{e profila. Ukoliko je armatura sme{tena u vi{e od jednog reda dozvoljeni procenat nastavljanja se smanjuje za 50%. Pri nastavljanju vi{e od 50% armature, kao i nastavljanju {ipki pre~nika ve}eg od 16 mora se predvideti popre~na armatura koja mora da prihvati najmanje 1/3 sile u armaturi koja se nastavlja.

8.2 Vo|enje podu`ne armature

Svaki prelom ose elementa, svaka varijacija popre~nog preseka izaziva skretne sile. Usled toga povijen zategnut profil izaziva pritisak na beton u pravcu centra krivine, ali istovremeno izaziva i napone zatezanja upravno na ravan povijnja armature. Povijena pritisnuta armatura izaziva pritisak na betonu od centra krivine a isto i popre~ne napone zatezanja. Ovi naponi mogu biti veoma veliki. Mogu se staviti uzengije da prihvate te skretne sile

9. Raspored armature u pop.presecima i grupisanje

3.0cm

a,b    najve}e

0.8dmax

Po novom pravilniku dopu{teno je grupisanje armature u sve`njeve ali samo izuzetno. Pri tome se pod sve`njem podrazumeva najvi{e 4 profila armature grupisana tako da se u istoj ravni nalaze ne vi{e od 2 profila armature jedan uz drugi bez me|usobnog razmaka.

_

ekv = n    raspored isti kao gore

10. Za{titni slojevi betona do armature

MB < 25  25 Agresi grede zid gre zid. vnost stubovi ljus stu ljusk. plo~ plo~e Slabo 2.5 2 2 1.5 Sred. 3.0 2.5 2.5 2 Jako 4.0 3.5 3.5 3

11. Op{te o grani~nim stanjima

Grani~na stanje preseka odnosno konstrukcije je stanje pri kome presek ili konstrukcija, gubi sposobnost da se odupire spolja{njim silama i dobijaju nedopu{tene deformacije

- Grani~no stanje upotrebljivosti je ustvari stanje grani~ne ravnote`e koje mo`e biti dostignuto u idnosu na:

-gubitak ravnote`e krutog tela

-prelazak konstrukcije u mehanizam

-lom kriti~nih preseka konstrukcije ili dostizanje izra`enih deformacija

-grani~na stanja loma usled zamora

Grani~no stanje loma karakteri{u stanja pri kojima konstrukcija ili deo konstrukcije gubi sposobnost da i dalje prihvata uticaje spolja{njih sila tj stanje pri kome je dostignuto maksimalno optre}enje. Ovo stanje defini{e  grani~nu nosivost ali ne opisuje pona{anje u eksplataciji. Zbog toga je potrebno izvr{iti prora~un po grani~nim stanjima upotrebljivosti, koja obuhvata: grani~no stanje prslina i grani~no stanje deformacija. Obi~no se presek dimenzioni{e za ono stanje koje se smatra merodavnim pa se onda dokazuje druga dva. Naj~e{}e je merodavno grani~no stanje loma. U slu~aju kada se zbog agresivnosti sredine zahteva mala {irina prslina, mo`e biti merodavno grani~no stanje prslina, a u slu~aju optere}enja vitkih konstrukcija sa velikim rasponom ili me|uspratnih kostrukcija mo`e biti merodavno grani~no stanje deformacije odnosno ugiba.

12. Grani~na nosivost - lom

Prora~un se zasniva na slede}im pretpostavkama:

1. raspodele deformacija po visini preseka je linearna

2. beton u zategnutoj zoni preseka ne prima sile zatezanja

3. poznata je veza napon-dilatacija - za beton

4. poznata je veza napon-dilatacija - za armaturu

Prva pretpostavak predstavlja ustvari Bernulijevu hipotezu, po kojoj dilatacije u betonu i armaturi u razli~itim ta~kama po visini preseka proporcionalne rastojanju od neutralne ose. Ova pretpostavka je gotovo ta~na za nivoe uticaja koji odgovaraju optere}enju i uop{te dejstvima u eksplataciji konstrukcije. U zategnutoj zoni dolazi do odstupanja. U grani~nom stanju loma pretpostavka o ravnosti preseka nije ispunjena zbog intezivnog razvoja prslina i plastifikacije pritisnnute zone preseka, ali odstupanja nisu tako zna~ajna da bi uticala na ta~nost pora~una. Za ostvarivanje ove pretpostavke va`no je da postoji dobro prijanjanje izme|u betona i armature, tj da je zadovoljen uslov da je b = a  na jednakim odstojanjima od neutralne ose.

13. Preraspodela uticaja u stati~ki  neodre|enom nosa~u

Na primeru kontinualnog nosa~a sa dva polja optere~enog sa jednako podeljenim stalnim g i korisnim p teretom, prikazana je mogu}nost raspodele momenata savijanja. Pri tome je pretpostavljeno da korisno optere}enje p mo`e da deluje istovremeno u oba polja (linija a), samo u levom polju (linija b), ili samo u desnom polju (linija c). Najve}i momenat savijanja po apsolutnoj vrednosti u oslona~Kom preseku B, javlja se za totalno optere}en nosa~, a u polju, kadap deluje samo u jednom od polja. Ako oslona~ki  momenat MBa smanjimo za MBa , imamo da je MBa0.2MBa, pove}a}e se moment u polu sa M0 za M0a

Za usvojenu vrednost MBa vrednost M0a se odre|uje iz uslova ravnote`e. Tako dobijeni dijagram ozna~avamo sa d. Pri optere}enju p>g, najve}i pozitivan momenat M0,maxb= M0,maxc bi}e ve}i za M0b=M0c od tako dobijenog najve}eg momenta u polju M0d. Osim smanjenja oslona~kog momenta, mo`emo smanjiti i momenat u levom M0,maxb i desnom polju M0,maxc za veli~inu M0b i M0c. Pri tome iz uslova ravnote`e ima}emo pove}anje momenta u osloncu za MBc=MBb. Pri tome mora biti ispo{tovan uslov MBb + MBb  MBa - MBa. Na taj na~in mogu se dobiti velike u{tede u armaturi ili se izbe}i jako armirani preseci kod oslonaca ~ime se dobijaja beton boljeg kvaliteta.

Na obostrano uklje{tenoj gredi krutosti krutosti EI........

q<q* dolazi do naglog pove}anja oslona~kih momenata a moment M2 u po~etku vrlo malo raste. Perseci poseduju sposobnost plasti~nog deformisanja - rotacije u oblasti grani~nog loma. Da bi se ta sposobnost ostvarila potrebno je da armatura u|e u oblast te~enja mnogo pre nego {to beton dostigne ~vrsto}u pri pritisku. Mada oslona~ki momenat se pribli`i momentu loma M1,u oblast oslona~kih peseka postaje tako meka da se deformi{e prakti~no bez prirasta M. Tada dolazi do formiranja tzv plasti~nih zglobova. Prvobitno obostrano uklje{tena greda postaje zglobno oslonjena. Iako se oslona~ki presek nalazi u stanju grani~ne nosivosti, ipak nosivost grede kao celine nije iscrpljena. Optere}enje q se mo`e jo{ pove}ati na vrednost q2,u u kome i polje dolazi u stanje grani~ne nosivosti. Ovo pove}anje se mo`e izvesti samo  na ra~un pove}anja momenta u polju, jer su oslona~ki preseci dostigli stanje loma. Kada se dostigne moment loma u polju M2,u greda prelazi u mehanizam. Kada je moment loma dostignut u svim presecima u gredi dolazi do preraspodele sila. Ovde je preraspodela mogu}a dovoljnim plasti~nim svojstvima materijala, a usvojena jednaka zategnuta armatura u polju i osloncima daje jednake grani~ne momente u tim presecima. Da bi se mogla izvr{iti preraspodela momenata savijanja sa oslona~kih preseka na presek u polju mora se u polju predvideti ve}a povr{ina podu`no zategnute armature od one koja je potrebna za prijem sila zatezanja koje nastaju usled dejstva momenta savijanja, sra~unatog pema teoriji elasti~nosti. Ako kriti~ni preseci  ne sadr`e dovoljna plasti~na svojstva, do}i }e do  loma jednog preseka pre drugog, pa se preraspodela stati~kih uticaja prakti~no i  ne vr{i.

14. Metode prora~una stati~kih uticaja

Sra~unavaju se na idealizovanoj konstrukciji, koja treba da {to adekvtnije prika`e dati nosa~. Od vi{e kombinovanih optere}enja izabrati najnepovoljnije.

Prira~un se  mo`e vr{iti prema:

1. linearnoj teoriji (teoriji elasti~nosti)

2. linearnoj teoriji sa ograni~enom raspodelom

3. nelinearnoj teoruji

4. teoriji plasti~nosti

1.(Linearna zavisnost izme|u stati~kih uticaja i spolja{njeg optere}enja, a u prora~un se uvodi idealizovani betonski presek. Ona va`i za slu~ajeve gde se krutost preseka bitno menja pri grani~nom stanju upotrebljivost. Mo`e i za grani~no stanje loma.)

Prora~un stati~kih uticaja u AB presecima prema linearnoj teoriji uglavnom odgovara pona~anju AB konstrukcija u grani~nim stanju uptrebljivosti. Prora~un zasnovan na primeni teorije plasti~nosti zahteva projektovanje vrlo duktilnih preseka konstrukcije i zbog toga ovaj prora~un ima ograni~eno polje primene, na primer kod torzije. Ova teorija je vi{e usmerna na prora~un plo~e nego na prora~un linijskih nosa~a. Po noj do iscrplenja konstrukcije dolazi zbog iscrpljenja dilatacije tj zbog njenog te~enja. Prora~un stati~kih uticaja kod stati~ki neodre|enih nosa~a se mo`e vr{iti po linearnoj teoriji sa grani~nom preraspodelom i to tako {to se momenti na savijanje u najoptere}enijim presecima sra~unati po linearnoj teoriji smanjuju (pove}avaju) za veli~inu u procentima

20(1-(µ1 - µ2)/µlim)....%

µ1 - procenat armiranja zategnutom podu`nom arm.

µ2 - procenat armiranja pritisnutom podu`nom arm.

µlim=0.405fB/

µ10.5µlim za jednostruko armirane preseke i

µ1-µ20.5µlim za dvostruko armirane preseke

Nelinearna teorija uva`ava karakteristi~no naponsko deformacijsko stanje.

15. Prora~un prema teoriji dopu{tenih napona

Dimenzionisanje preseka zasniva se na odre|ivanju stanja napona u pore~nom preseku prema ekstremnim kombinacijama stati~kih uticaja u eksplataciji, a zatim dokazivanju da tako sra~unati naponi nisu ve}i od odgovaraju}ih dopu{tenih.  maxdop

Pritom se i pri odre|ivanju stati~kih utiscaja i  pri dimenzionisanju preseka smatra da se oba materijala i ~elik i beton pona{aju kao idealno elasti~ni.

Prora~un preseka zasniva se na slede}im pretpostavkama:

- beton je homoge i elasti~an materijal koji sledi Hukov zakon - postoji linearna zavisnost izme|u napona i deformacije. Ova pretpostavka je dovoljno ta~na za oblast eksplatacionog optere}enja,

-va`i Bernulijeva hipoteza, prema kojoj preseci i posle deformacije ostaju upravni na deformisanu ravan nosa~a

-zanemaruje se nosivost betona u zoni zatezanja, tj prihvatanje ukupnih sila zatezanja poveravju se armaturi

-usvaja se da je odnos modula elasti~nosti ~elika i betona za sve napone u klasi~noj teoriji odre|en brojem ekvivalencije n=Ea/Eb = 10

Mane: beton i ~elik se pona{aju nelinearno. Pri optere}enjima ve}im od eksplatacionih ne mogu se odrediti stvarni koeficijenti sigurnosti od loma, nisu uzeti u obzir skuplanje i te~enje betona, ne mo`e se odrediti {irina prslina, ne opisuje pona{anje konstrukcije u toku eksplatacije.

16. Parcijalni koeficijenti sigurnosti

Za prora~un preseka prema grani~noj nosivosti - lomuuzimaju se slede}i uticaji

Sq - uticaji od sopstvene te`ine i stalnog optere}enja

Sp - uticaji od promenjivog optere}enja

S - ostala optere}enja: t, skupljane betona, razmicanje i sleganje oslonaca.

Sigurnost je zadovoljena ako je grani~na nosivost preseka ve}a ili  jednaka nosivosti tog preseka za grani~ne uticaje Su = uiSi

1. a) Su = 1.6Sq + 1.8Sp  a 3‰

Su = 1.9Sq + 2.1Sp  a0‰

b) Su = 1.3Sq + 1.5Sp + 1.3S   a3‰

Su = 1.5Sq + 1.8Sp + 1.5S   a0‰

Ako sopstvena te`ina i stalno optere}nje deluju povoljno:

2. a) Su = 1.0Sq + 1.8Sp  a 3‰

Su = 1.2Sq + 2.1Sp  a0‰

b) Su = 1.0Sq + 1.5Sp + 1.3S   a3‰

Su = 1.2Sq + 1.8Sp + 1.5S   a0‰

1. Mali ekscentricitet sila pritiska

AB presek na koji deluje sila Nu ~iji ekscentricitet e u odnosu na te`i{te betonskog preseka Gb, nalazi se u stanju bez prslina, ako je ceo presek pritisnut tj ako je xd , gde je x - udaljenost neutralne linije od ja~e pritisnute ivice preseka, d - visina preseka

Dbu = Dbu1 - Dbu2

Za pravougaoni presek imamo da je Dbu =dfbbd

yd = kdd gde je d=1/189(125 + 64b2 - 16b22)

kd=40/7(b2-2)2/(125 + 64b2 - 16b22)

Pri dimenzionsanju se pretpostavi vrednost b2 koja se nalazi u inteervalu 2b23‰ a zatim se sa dijagrama o~itaju vrednosti b1, kd i d.  Kod pravougaonika koji rade u fazi malog ekscentriciteta najoptimalnija re{enja dobijaju se pri simetri~nom armiranju tj ako je Aa1=Aa2=Aa/2

Iz jedna~ina ravnote`e imamao:

N=0  Dbu + Da1u +  Da2u - Nu =0

M=0 Dbuyd + Da2u(d/2 - a) - Da1u(d/2-a)-Mu=0

gde je a1 = a2=a; 1=2==a/h

h=d-a=d/(1+): a=d-h=d/(a+)

µ1=Aa1/bd; µ2=Aa2/bd µ1=µ2=µ/2

_                 _                _   _   _

µ1=µ1/fb; µ1=µ1/fb; µ1=µ2=µ/2

dialtacije u armaturi:

a1=(1-h/x)b2;  a2=(1-a/x)b2;

sila u armaturi:

Daiu = aiAai = EaaiAai za ai</Ea

Daiu = Aai  za ai/Ea

nu= d + ½ µ-(a1 + a2)/

nu = Nu/bdfb;  mu=Mu/bd2fb

S obzirom da je beton sposoban da prima sile pritiska iz ekonomskih razloga, kad je to mogu}e treba te`iti 0.8µmin1%

2. Centri~no pritisnuti elementi

Kada je e=0, imamo centri~no pritisnute elemente, b1=b2=2‰. Tadad je M = 0, pa se mo`e postaviti samo jedna jedna~ina ravnote`e i to N=0 iz koje dobijamo:

Nu=fbAb(1+µ-), gde je µ- - mehani~ki koeficijent armiranja µ-=µau/fb.  U prete`no armirane elemente spadaju stubovi i zidovi. Stubovi su elementi gde je d5b,  a zidovi gde je d>5b. Najmanji procenat armiranja podu`nom armaturom u centri~no pritisnutom elementima iznosi

µmin=Aa/Ab  100=0.3(1+fb/)%. Lom nastaje po betonu, zato je potrebno i}i sa max koeficijentima sigurnosti. Aa,pot = µ-bAbfb/v. Radi spre~avanja izbo~avanja podu`ne armature dodoaje se popre~na armatura. Unutra{nje uzengije spre~avaju da se spoljnje pro{ire i odvale za{titni sloj betona.

3. Mali ekscentricitet - sila zatezanja, centri~no zatezanje

Ab presek napregnut na savijanje sa normalnom silom zatezanja Zu=uiNi, nalazi se u fazi malog ekscentriciteta ako je presek zategnut, tj ako je e<yai, gde je e=Mu/Zu - ekscentricitet normalne sile u odnosu na te`i{te betonskog preseka Gb. Ako uslov nije ispunjen, tada se presek nalazi u fazi velikog ekscentriciteta. Po{to je ceo presek zategnut  ukupna sila zatezanja se poverava samo armaturama Aa1 i Aa2 . Lom nastaje otkazom armature. Iz uslova da je suma momenata savijanja spolja{njih i unutra{njih sila oko te`i{ta armature Aa1, odnosno Aa2 jednako 0 dobijaju se potrebne povr{ine armature

Aa1=(ya2 + e)/(ya1 + ya2) x Zu/ i

Aa2=(ya2 - e)/(ya1 + ya2) x Zu/

Pri ~emu uslov N = 0 daje Aa1+Aa2=Aa = Zu/

Kada eya1 Aa2 je malo pa se usvajaju 2 konstruktivne {ipke.

Zau1=a1Aa1  Zau2=a2Aa2

Ako se sila Zu poklapa sa te`i{nom linijom betonskog preseka, tj ako je e=0 javlja se slu~aj tzv centri~no zategnutog preseka. Armatura Aa se raspore|uje ravnomernopo obodu preseka, tako da se te`i{na linija  preseka poklapa sa te`i{nom linijom armature.

4. Spiralno armirani stubovi

Nosivost pritisnutih elemenata pogodnog popre}nog preseka (kru`nog, osmougainog) mo`e se znatno pove}ati ako se osim podu`nom armaturom, elementi armiraju i tzv spiralnom arrmaturom, namotanom po k rugu u vidu spirale. Pri tome spiralna armatura spre~avapopre~ne deformacije. Zbog toga je ova armatura napregnuta na zatezanje, a u betonu se osim napona pritiska u pravcu podu`ne ose pritisnutog elementa, javljaju i naponi pritiska u popre~nim pravcima. Grani~na sila koju prima pore~ni presek betona utegnutom spiralom iznosi

Nbsu = Absfb + 2Absvs

Ukupna grani~na sila je:

Nu=Nbsu + Napu= Absfb + 2Absvs +Aa

Abs - spiralom obuhva}ena povr{ina

Aa0 - povr{ina podu`ne armature

Aas - povr{ina spiralne armature

vs-granica velikih izdu`enja spiralne armature

es - hod spiralne armature(Ds/5, 8cm)

µ0 = (0.6-3)% - procenat arm.podu`nom arm

µs= (2-3)µ0 - procenat armiranja spir.armat.

Aa0=µ0Abs  Aas =µsAbs;  Aas = as1Ds/es

as1- povr{ina jedne spirale

Ako se uvedu oznake µ = Aa/Abs: µs=Aas /Abs  i

k=/fb ; ks=vs/fb  dobijamo :

Nu=Absfb(1+2ksµs + kµ). A vitkost 25, izvijanje {tapa ne uti~e n apromenu grani~ne nosivosti. Me|utim pri 25 uticaj nosivosti postaje zna~ajan (uvodi se bo~no pomeranje stubova), da bi se za >50 uticaj spiralnog zatezanja na grani~nu  nosivost izgubio. Zna~ajno pove}anje nosivosti spiralno armiranog btona nasupa posle velikih deformacija betona. Velike podu`ne deformacije pra}ene su i velikim popre~nim deformacijama. Njih beton koji se nalazi izvan spirale nije u stanju da primi pa dolazi do njegovog razaranja

5. Interakcioni dijagrami

To su bezdimenzionalni dijagrami ~ijom primenom se proces dimenzionisanja znatno ubrzava. Za usvojeni oblik i dimenzije preseka, raspored, koli~inu armature i mehani~ke karakteristike ~elika (GA ili RA), bira se stanje grani~nih dilatacija u preseku. Sa poznatim rasporedom dilatacija, potpuno je odre|en i raspored napona pritiska u betonu, kao i veli~ine napona u zategnutoj i pritisnutoj armaturi. Ispisivanjem uslova ravnote`e normalnih sila i momenata savijanja u odnosu na te`i{te betonskog preseka odre|uju se grani~an moment savijanja i odgovaraju}a normalna sila Mu i Nu koje dovode presek u stanje grani~ne nosivosti pri odabranim dilatacijama. Ponavljaju}i ovaj postupak dobija se niz ta~aka koje odgovaraju usvojenom procentu armiranja. Ove ta~ke opisuju grani~no stanje naprezanja Mu i Nu za dati presek. Da bi se uop{tila i pro{irila upotreba dijagrama interakcije, oni se naj~e{}e prikazuju u bezdimenzionalnom sistemu koordinata mu-nu

mu=Mu/bd2fb; nu=Nu/bdfb sa dijagrama se skidaju vrednosti µ-. Aa1=µ1-bdfb/

Aa2=µ2-bdfb/      µ2-=µ1-k

6. Jednostruko armirani preseci - veliki ekscentricitet

U stati~kom smislu pravougaonim presecima se smatraju svi oni preseci ~ija pritisnuta zona preseka ima oblik pravougaonika.

Dbu = b∫b(y)dy  Dbu=bbshfb

b -koeficijenat puno}e preseka

b = 1/12 b(6- b) za b 2‰

b = (3b - 2)/3b  za 2‰b3‰

Krak unutra{njih sila iznosi zb=h-s=h(1-s)

b=1-s; zb=bh.

Iz uslova ravnite`e:

N=0 Dbu - Zau = Nu

Ma1 DbuZb= Mau = Mu + Nuya1

Mau - grani~na vrednost momenata savijanja u odnosu na te`i{te zategnute armature. U slu~aju jednostruko armiranog preseka imamo:

Nu = bsfbbh - a1Aa1

Mau = bsbfbbh2

Ako je presek jednostruko armiran i napregnut na savijanje bez normalne sile Mau = Mu

Aa1a1 = bsfbbh

Mu=bsbfbbh2 , pa je Zau = Dbu - Nu i Dbu=Mu/zb pa je

potr.Aa1=Zau/a1=1/a1  (Mau/zb - Nu) ili

potr.Aa1=µ1Mbh -Nua1  gde je µ1M=bsfb/a1

ra~unsku visinnu preseka dobijamo iz izraza

h=k(Mau /bfb)

7. Dvostruko armirani pravougaoni preseci  - veliki ekscentricitet

Kada je jednostruko armirani presek sa punim kori{}enjem pritisnutog betona b=fb, b=3.5‰ nije u stanju da primi spolja{nji momenatMau, tada se projektujedvojno armiran presek. Ovo se u praksi ~esto de{ava kada su dimenzije preseka limitirane, kada ne mo`emo pove}ati marku betonai sl. Dvojno armiranim presecima se pritisnuta zona betona oja~ava pomo}u pritisnute armatureAa2 koja se odre|uje prora~unom. Me|utim dodavanje armature Aa2 u pritisnutojzaoni preseka, zahteva i dodatnu armaturu Aa1 kako bi bili zadovoljeni uslovi ravnote`e. Ako sa Mabu ozna~imo grani~nnu vrednost momenta savijanja koju jednostruko armirani presek mo`e da primi pri punom kor{}enju napona i dilatacija u betonu tada se vi{ak momenta savijanja Mau = Mau - Mabu mora poveriti spregu sila

Dau = Zau  koje primaju armature Aa2 i Aa1 .

Iz uslova ravnote`e spolja{njih i unutra{njih sila dobijamo

Aa2 = Mau /(a2(h-a2))  pritisnuta armatura

Aa1 = Mau/(a1(h-a2) dodatna zategnuta armatura

Ako su obe armature istog kvaliteta tada je a1=a2=v Aa1=Aa2

Aa1, u =Aa1 + Aa1 = Mabu/(zba1) + Mau/((h-a2)a1) -Nu/a1

Ili Aa1,u = µ1Mbh + Mau/((h-a2)a1) - Nu/a1

Dvostruko armiranje se koristi i kad  a1<3‰ ili kad a1 ne sme da pre|e odre|enu granicu. Ako sa M*au ozna~imo grani~ni momenat savijanja u odnosu na te`i{te zategnute armatureAa1 , koji jednostruko armirani presek mo`e da primi pri maksimalnom iskori{}enju pritisnutog betona b=3.5‰ i pri zategnutoj armaturi a1 = 3‰, kod koje se zadr`avaju najmanji koeficijenti sigurnosti.

M*au = (h/k)2fbb pa dobijamo

Mau=Mau-M*au = (1-(k/k*)2)Mau

Aa1= µ-1bh/100fb/ - Nu*/v + Mau/((h-a2))

Ograni~enjeµa2=1‰;  Aa2 1/3Aa1

8. T - preseci

Pritisnuta zona T - preseka ima oblik slova T. Nosa~ T  preseka ~ini armiranobetonska greda (rebro) koja je u svom pritisnutom delu monolitno vezana sa plo~om. Time se u pritisnutoj zaoni preseka koncetri{e velika masa betona.

Normalne napone prihvataju rebro i plo~a na izvesnoj {irini koja se naziva ra~unska aktivna {irina plo~e B.

b+ 0.25l0                                  b1 + b + 0.25xl0/3

B= min b +20xdp    odnosno B= min b1 + b + 8xdp

e                                            e/2

e-osovinsko rastojanje rebara

Mogu nastupitai dva slu~aja:

-ukoliko je odnos {irina B/b >5 , sprovodi se upro[}en postupak kojim se zanemaruje nosivost rebra. U ovom slu~aju sila pritiska koju prihvata rebro je vrlo mala u odnosu na silu pritiska koju prihvata plo~a. Dalje pojednostavljivanje se svodi u uprose~avanju napona pritiska - usvaja se da je napon pritiska po ~itavoj visini plo~e konstantan  i jednak naponu u srednjoj ravni. To ujedno zna~i da sila pritiska deluje u srednjoj ravni plo~e odnosno da je krak unutra{njih sila zb=h-dp/2

-ukoliko je odnos {irina B/b5 mora se sprovesti ta~niji prora~un, koji obuhvata i nosivost pritisnutog dela rebra

Prora~un T preseka sa zanemarivanjem nosivosti rebra - slobodno dimenzionisanje

Poznato:

-stati~ki  uticaj za pojedina optere}enja

-kvalitet materijala (fb, ) - usvaja se

-{irina rebra b, aktivna {irina plo~e, debljina plo~e

Nepoznato:

-visina preseka d

-povr{ina armature

1.korak - sra~unaju se grani~ni ra~unski uticaji

Mu=uiM - usvajaju se minimalne vrednosti koeficijenta sigurnosti jer presek dosti`e grani~no stanje otkazom armature (b=10‰)

2.korak - usvaja se napon u betonu u nivou srednje ravni plo~e bp. Napon bp se naj~e{}e usvaja u granicama (0.2,....0.5)fbk, gde je fbk karakteristi~na vrednost ~vrsto}e betona pri jednoaksijalnom naponu (marka betona)

3.korak - za usvojenu vrednost bp iz uslova ravnote`e usvaja se stati~ka visina h=Mu/(Bdpbp) + dp/2

4.korak - iz poznate veze napon-dilatacije sra~unava se dilatacija betona u  nivou srednje ravni plo~e.

bp=2x(1-(1-bp/fb))‰; a=10‰

5.korak - odre|uje se polo`aj neutralne linije:

x0=bp/(bp+a)(h-dp/2) i upore|uje se sa debljinom plo~e

6a.korak ukoliko je konstatovano da se neutralna linija nalazi u rebru povr{ina armature je Aa=Mu/((h-dp/2))

6b.korak ukoliko je konstatovano de se neutralna linija nalazi u plo~i presek treba dimenzionisati kao pravougaonik.

K=h/(Mu/(Bfb); Aa=µ-Bh/100  fb/v. Usvaja se armatura i odre|uje polo`aj te`i{ta a1 i potrebna visina preseka d=h+a1. d se zaokru`uje na prvi broj deljiv sa 5.

9. Prora~un T preseka sa zanemarivanjem nosivosti rebra - vezano dimenzionisanje

Poznato:

-stati~ki uticaji za pojedina optere}enja

-kvalitet materijala

-{irina rebra, aktivna {irina plo~e, debljina plo~e, visina preseka

Nepoznato: povr{ina armature

1.korak Sra~unava se grani~ni stati~ki uticaj - pri tome se usvajaju minimalne vrednosti koeficijenta sigurnosti. Mu=uiMi

2. korak pretpostavlja se polo`aj te`i{ta zategnure armature u preseku i izra~unava se stati~ka visina h i napon u betonu u  nivou srednje ravni plo~e

h=d-a1bp=Mau/(Bdp(h-dp/2)). U slu~aju da se dobije da je bp>fb postupak se prekida i sprovodi se ta~an postupak koji uzima u obzir i nosivost rebra.

3.korak - iz poznate veze napon -dilatacija sra~unavaju se deformacije u srednjoj ravni plo~e

bp=2(1-(1-bp/fb)

4.korak odre|uje se polo`aj neutralne linije u odnosu na srednju ravan plo~e i upore|uje se sa polovinom debljine plo~e. X0=(bp/(bp + a)  (h - dp/2)

5.korak - ukoliko je konstatovano  da se neutralna linija nalazi u rebru tj x0dp/2 odre|uje se povr{ina potrebne armature. Aa = Mau/((h-dp/2)_-Nu/.

Ukoliko je neutralna linija u plo~i presek se dimenzioni{e kao pravougaoni.

K=h/((Mu/Bdp))µ- ,pa je Aa=µ-bh/100 fb/ - Nu/

10. Prora~un T preseka uzimaju}i u obzir nosivost rebra - pribli`an postupak

Sila u betonu se mo`e napisati u obliku:

Dbu=Dbu1 - Dbu2 , pri ~emu su sile Dbu1 i Dbu2 sile koje odgovaraju pravougaonim presecima dimenzija Bx i (B - b)(x-dp).

Dbu1=b1Bxfb=b1Bshfb; s=x/h

Dbu2=b2(B - b)(x-dp)fb=b2bh(B/b - 1)(s-); =dp/h

Postupak se sastoji u odre|ivanju ekvivalentnog pravougaonog preseka {irine bi=kB, kome pri istom pola`aju neutralne linije odgovara sila

Dbu,i=b1bixfb=b1skBhfb= Dbu

K=1-b2/b1  (1- /s)(1-b/B)

Aa1=Zau/=Mau/(h-dp/2)Nu/

11. Ta~an postupak dimenzionisanja T preseka

Povr{ina potrebene armature odre|uje se iz uslova ravnote`e normalnih sila

N=0Dbu-Zau=Nu Aa1=(Dbu - Nu)/

Veli~ina sile Dbu se odre|uje iz uslova ravnote`e momenata savijanja u odnosu na te`i{te zategnute armature.

Ma1=0 Dbu1zb1 - Dbu2zb2 = Mau=Mu + Nu(yb1 -a1)

Dbu1=b1Bxfb=b1Bshfb; s=x/h

Dbu2=b2(B - b)(x-dp)fb=b2bh(B/b - 1)(s-); =dp/h

A, njihov polo`aju odnosu na krajnje ivice preseka

zb1=h-1x=h(1-1s)

zb2=h - dp-2(x-dp)= h(1--2 (s-)).

Ako je poznat pola`aj neutralne linije u pore~nom preseku, tada imamo:

Iz uslova loma s=x/h=b/(b + a1) i uslova da bar jedna dilatacija mo`e dosti}i grani~nu vrednost sledi:

s0.259 a1=10‰ ; b=s/(1-s)a1

s0.259 b=3.5‰  ; a1= (1-s)/sb

dilatacije u donjoj ivici plo~e dobija se kao

bd=(x-dp)/xb

b) koeficijenti bi, i..........

ako je u izrazu  Mai leva strana ve}A od desne  smanjiti s i obrnuto

Aa1=Zau/a1

12. Dimenzionisanje preseka nepravilnog oblika

Preseci koji su trougaoni, trapezni, kru`ni, ~ija je pritisnuta zona nepravilnog oblika je komplikovano dimenzionisati pa se dozvoljava primena upro{}enog naponskog dijagramau obliku pravugaounika n avisini pritisnute zone 0.8x gde je fb=b. Primena pravougaonog naponskog bloka naro~ito je pogodna za prora~un AB preseka, napregnutih n akoso savijannje sa normalnom silom i bez nje. Tu se i za najjednostavnije popre~ne preseke kao {to su pravougaoniprora~un jako komplikuje pri primeni dijagrama parabola + prava, jer pritisnuta zona preseka mo`e da ima oblik trougla, peetougla, trapeza. Prora~un AB preseka nepravilnog oblikapritisnute zone, naj~e{}e se sastoji u dokazu da je razmatrani AB presek sa pretpostavljenim vrednostima sposoban da primi stati~ke uticaje u eksplataciji. D abi se primena pravougaonog naponskog bloka pro{irila i  na slu~ajeve kada se grani~no stanje preseka posti`e preko zategnute armature konstruisan je dijagram b-b sa kojeg ase za datu dilataciju pritisnute ivice preseka b o~itava koeficijent b pa se napon ra~una kao bfb

13. Preseci napregnuti na koso savijanje

Javlja se kod prostornih okvira i preeka nepravilnog oblika.  U tom  slu~aju presek je optere}en i Mx i My i/ili normalnom silom. Dimenzionisanje

1. petpostavi se presek, polo`aj i koli~ina armature, pa se onda na osnovu ravnote`e N, Mx, My=0 odre|uje polo`aj neutralne ose. Proveri se nosivost preseka i ako je ona nije zadovoljena, koriguju se ulazni   podaci i sve se ponovo radi

2. upotreba blok dijagrama

14. Elementi napregnuti  T silom

U linijskim AB nosa~ima uglavnom vlada ravno stanje napona , pa se glavni naponi mogu predstaviti  u obliku

1,2= ½ b   ¼ 2b + 2

U AB presecima sa prslinama, glavni naponi su jednaki naponima smicanja. Najve}A vrdnost naopna po visini preseka se javlja u neutralnoj ravni i to na onoj visini na kojoj je {irina popre~nog preseka najmanja.

2,max=max = T/(bminz); z-krak unutra{njih sila

max = TSi/(bminIi). Neka je dat presekproizvoljnog oblika ali sa jednom osom simetrije u ravni opter}enja. Neka se visina preseka menja du` ose elementa. Pri tome neka gornja ivica elementa zaklapa ugao  sa sistemnom linijom zb koja se ovde poklapa sa te`i{nom linijom, a donja, zategnuta zaklapa ugao . Uslov ravnote`e` u pravcu podu`ne ose daje: n(yb)b(yb)dzb = Z-au + dZ-au -Z-au 

n(yb) = 1/b(yb) dZ-au/dzb. Zau = Mau /z - Nu=Mu/z - Nu(1-(yb1 - a1)/z).

n(yb)= 1/b(yb)z(Tu -dNu/dzb(z-yb1 + a1) - Mau/h (tg + tg) + Nutg). Pri Nu =const drugi sabirak u jedna~ini jednak je 0, ako pri  paralelnosti donje (zategnute ivice sa sisitemnom linijom tj  = 0) i 4. sabirak je 0 pa imamo:

n(yb)=1/b(yb)z  (Tu - Mautg/h)

Za elemente nosa~e konstantne visine imamo:

n(yb)= 1/b(yb)z(Tu -dNu/dzb(z-yb1 + a1)).

Kada je element sa popre~nim presekom, koji je savijen pore~nim silama imamao:

n(yb)= 1/b(yb)z(Tu-Mu/h (tg + tg) + Nutg)

n(yb)= Tmu/b(yb)z; za pravougaoni presek b(yb)=const. U op{tem slu~aju, merodavna T sila jedanaka je:

Tmu=Tu -dNu/dzb(z-yb1 + a1) - Mau/h (tg + tg) + Nutg

Ako je nr iz stati~kih razloganije potrebna ra~unska armatura za prijem sila. Beton je dovoljan a usvaja se samo konstruktivna armatura. Ako  je  nr onda je potrebna popre~na armatura za prihvatanje T sila.

Ako je n>5r - nije dozvoljeno (pove}ava se b,h ili MB)

Ako je 5r>n>r  beton ne u~estvuje u prijemu uticaja tansverzalne sila

U ostalom delu nosa~a r<n<3r vr{i se redukcija, deo sile nosi beton. ru=3/2 (n - r)

Tru= ½ (3r - n)bz; Tmu=Tru-Tbu

Mer{ov modell - re{etka

 - nagib pritisnute re{etke,

=(25-55)nagib prsline

 - nagib zategnute {ipke

=45 koso gvo`|e, =90 - uzengije

Ako  se  ozna~i odnos Tru/z=nb=T-Ru kao redukovana sila smicanja na jedinicu du`ine nosa~a A'ak = Z'ku/=T-Ru/((ctg + ctg)sin)

Ukupna redukovana merodavna sila iznosi

Hvu=x=a∫x=bT-Rudx= x=a∫x=bTRu /z dx

Tada je potrebna popre~na armatura jednaka

Aak=1/((ctg + ctg)sin) x=a∫x=bTRu /z dx=

Hvu/((ctg + ctg)sin).

Pri izboru nagiba manjih od 45 javlja se podu`na sila zatezanja ve}a nego {to se dobija kada se nosa~prora~unava na uticaje od maomaenata savijanja. Grani~na sila zatezanja Zau,r u zategnutom pojasu re{etkastog nosa~a iznosi

Zau,r=-Tmu(a/z + ½ (ctg - ctg)); Zau = -Tmua/z

Zau=Zau,r-Zau=Tmu/2  (ctg-ctg)

Aa1=Zau/. Ova armatura se dodaje armaturi Aa1sra~unatoj preko momenata savijanja sa ili bez normalne sile.

Minimalna povr{ina preseka popre~ne armature

µmin=mau1/beu;  eu(h/2, b, 25cm) min eu=5cm

15. Elementi napregnuti Mt - slobodna torzija

Vrednost momenata torzije pri prora~unu  prema grani~noj nosivosti  odre|uju se na osnovu izraza MTu=Mtiui. Ra~unski moerodavni smi~u}i napon nod dejstva momenata torzije odre|uje se na osnovu teorije tankozidnih {tapova zatvorenih profila. Svaki puni AB presek u stanju loma mo`e da se aproksimira sa tankozidnim zatvorenim presekom. Ovo je mogu~e zbog toga {to su sredi{nni delovi popre~nog preseka znatno manje napregnuti nego periferni u kojima se javljaju prsline. Stoga se pretpostavlja da se po obimu punog preseka formira aktivan sloj betona male debljine u koji  je uklju~ena armatura za prijem uticaja od dejstva torzije. Usled dejstva torzije javljaju se prsline u betonu, ~ime se AB element transformi{e u prostornu re{etku kojoj je podu`na armatura~ini pojasne {tapove, a popre~na zategnute {tapove ispune, a pritisnute betonske nagnute trake ~ine pritisnute {tapove re{etken=MTu/2Ab00

0 ra~unska debljina ekvivalentnog tankozidnog preseka. 0=dm/8 dm= min(b0, d0)

1 n<r nije potrebno osiguranje od momenta torzije presek je armiran konstruktivnom armaturom

2 kad je r< n <3r  jedan deo nosi beton a drugi se osigurava. MTru=MTu - MTbu

MTbu - moment torzije koji se poverava betonu

MTbu = (3r - n)Ab00

3 kada je 3r < n < 5 r

MTru = MTu

4 n>5r  nije dopu{teno

au = MTru/(2Abo )  eutg.

Ukupna podu`na armatura

Aa=aa= MTu/(2Abo )  Octg.

16. Elementi napregnuti Mt i T

kada na AB presk istovremeno deluju MT i transverzalna sila Tmu, [to je naj~e{}e slu~aj u praksi maksimalni ra~unski smi~u}i napon n(T + MT) je ograni~en na

n=n(T + MT)= n(T) + n(MT)

1 n<r nije potrebno osiguranje od momenta torzije presek je armiran konstruktivnom armaturom

2 kad je r< n <3r  jedan deo nosi beton a drugi se osigurava. MTru=MTu - MTbu

MTbu - moment torzije koji se poverava betonu

MTbu =n(T)/n  ½  (3r - n)Ab00

Tbu= n(T)/n  ½  (3r - n)bz

3 kada je 3r < n < 5 r

MTru = MTu i Tmu=TTu

4 n>5r  nije dopu{teno

Iz zadataka

u(MT)=MTu/(2Ab0  ); u(T)= Tmu/(bh0.9)

au = MTru/(2Abo )  eu1/(cos + sin + ctg)

ru(T) = Tru/b0.9h

au,t1 = bru(T)  eu /(mv (cos + sinctg))

17. Moment loma za jednostruko armirani presek

Uslovi raznote`e:

N=0 Dbu - Zau = Nu    Dbu=bshbfb

M=0 Dbuzb = Mau        Zau = Aa1a1

s=b/(b + a1)  zb=h(1-s)

 - koeficijent polo`aja sile u  betonu

b=b/12  (6-b);         0b2‰

b = (3b - 2)/3b          2b3.5‰

Polazimo od simultanog loma pa onda iteracijama u zavisnosti od N=0 (>0;b se smanjuje), nalazimo odgovaraju}i odnos b/a od kojih bar jedna vrednost mora biti grani~na.

Dbu zb=Mu + Nuya1

18. Moment loma za dvostruko armirani presek

Uslovi ravnote`e:

N = 0 Dbu + Dau - Zau = Nu

M = 0 Dbuzb + Dau(h-a2)=Mau

Dbu=bshbfb     a2=a2Ea

Dau =Aa2a1       a1=a1Ea

s=b/(b + a1)  zb=h(1-s)

 - koeficijent polo`aja sile u  betonu

b=b/12  (6-b);         0b2‰

b = (3b - 2)/3b          2b3.5‰

a2=(x-a)/x b=(s-2)/s b 2=a2/h

Polazimo od simultanog loma pa onda iteracijama u zavisnosti od N=0 (>0;b se smanjuje), nalazimo odgovaraju}i odnos b/a od kojih bar jedna vrednost mora biti grani~na.

Dbu zb +Dau(h-a2)=Mu + Nuya1

19. Prora~un vitkih elemenata prema gr. nosivosti

=li/Imin

Vitkost se ne radi kada  je :25

e1/d3.5 i ako  je 75

e1/d3.5/75 ako je >75

e1 - ekscentricitet momenta sile pritiska

Ekscentricitet usled uticaja I reda

e1=M/N; e1=1/M  (0.65 M2 + 0.35 M1)

Ekscentricitet usled neta~nosti pri izvo|enju

2cme0=hi/30010cm

Dodatni ekscentricitet usled te~enja betona e

Uticaji skupljanja i te~enja mogu se zanemariti Prvi slu~aj  -ako  je 50

Drugi slu~aj ako j e1/d2

Ako je Ng0.2Nq

Ng - eksploataciona normalna sila pritiska od stalnog optere}enja

Nq - eksploataciona normalna sila pritiska od totalnog optere}enja

Kada nisu ispunjeni uslovi obavezno se uvodi uticaji te~nja

e=(e1g + e0)(2.781e/(1-e)-1)

e=Ng/NE ; Ne=EbIb2/hi2

Dodatni ekscentricitet drugog reda e2

Za okvire sa promenjivim ~vorovima uzima se nagib  umesto e0

20. Prora~un karakteisti~ne {irine prslina

Moment pri kome nastaje prslina

Mr = fbzs x Wb1

fbzs - ~vrsto}a betona pri zatezanju savijanjem

fbzs = 0.7fbzm(0.6 + 0.4/ 4d)

fbzm - srednja ~vrsto}a betona pri aksijalnom zatezanju

fbzm - 0.25 3f 2bk

lps = 2(a0 + e/10) + k1k2/µz1,ef

a0 - ~isiti za{titni sloj betona

e - osovinsko rastojanje profila armature

k1 - koeficijenti prijanjanja armature GA=0.8 RA = 0.4

k2 - koeficijenti koji obuhvataju naponsko stanje

 - pre~nik upotrebljene armature

µz1,ef - efektivni procenat armiranja

µz1,ef = Aa1/Abz,ef

Abz,ef=bhbz,ef

apk=1.7sa1lps

s = 1- 12(Mr/M)2

21. Prora~un prema grani~nim stanjima deformacija

metod pomo}u tablica

trajan ugib, ukupno optere}enje

vG+PM(t) = vG+PM(t0) + (vGM(t) - vGM(t0))

u zavisnosti od

Aa2/Aa1

1 i 2  i nAa1 /(bh)  - dobijaju se koeficijenti ka1 i kaII

a u zavisnosti od  dobijaju se i k1 i kII

vb - izra~unava se iz tablica u zavisnosti od stati~kog sistema i vrste optere}enja

Mr - moment pri kome nastaju prsline Mr = fbzs  Wb1

Po~etni ugib i po~etno optere}enje

VMI(t0) = kaI  vb

VMII(t0) = kaII  vb

G+Pt=0 = 1-12Mr/(Mg + Mp)

vMG+P(t0)=(1-G+Pt=0)vIM(t0) + G+Pt=0vMII(t0)

Po~etni ugib i stalno optere}enje

vM,gI(t0) = G/(G+P)vMI(t0)

vMII(t0) = G/(G+P) vMII(t0)

Gt=0 = 1-12Mr/Mg

vMG(t0)=(1-Gt=0)vIMg(t0) + Gt=0vMII(t0)

Trajni ugib i stalno optre}enje

VM,gI(t) = (1+ kI) vM,gI(t0)

VMII(t) = (1+ kII) vM,gI(t0)

Gt = 1-12Mr/Mg

vMG(t)=(1-Gt)vIMg(t) + GtvMII(t)

22. Prora~un greda

Pod gredom se podrazumeva linijski element naj~e{}e izlo`en savijanju. Naj~e{}i oblici popre~nog preseka su pravougaoni T, I ....

Grede se projektuju sa glatkom, rebrastom ili Bi armaturom

Minimalni procenat armiranja

µ1,min = 5,13f 2bk / v  postoje i tabele u zavisnosti od MB i vrste armature

23. Pravo slo`eno savijanje preseka sa prslinom  - veliki ekscentricitet

AB presek u stanju grani~ne nosivosti bi}e napregnut na veliko savijanje sa normalnom silom u fazi velikog ekscentriciteta, ili na savijanje bez normalne sile ako se neutralna linija n-n nalazi unutar popre~nog preseka tj ako je x<d.

Presek je napregnut na pravo savijanje kada se napadna ta~ka sile nalazi  na osi y koja predstavlja osu simetrije nosa~a

X=b/(b + a1)  h=sh

a2= s-2/s  b 2=a2/h

mogu se postaviti uslovi ravnote`e

N=0 Nu = Dbu + Dau - Zau

Ma1 = 0    Mau = Nu ea1 = Dbub + Dau(h-a2)

Dau = a2Aa2, Zau = a1Aa1

24. Pravougaoni preseci sa silom pritiska

1/Nu = 1/Nux + 1/Nuy - 1/Nuo

Nu - grani~na sila za koso savijanje

Nux - grani~na sila za jednoaksijalno savijanje ey=0

Nuy - grani~na sila za jednoaksijalno savijanje ex =0

Nu0 - grani~na sila za ex=ey=0

nu=Nu/(fb'bh)

mu=Nuey(1+(exd/eyb)2/fb'bh2

tg=exd/eyb

Aa=µfb'bh/v ; fb'=0.95fb

25.pravougaoni preseci  sa silom zatezanja

(Nu/N0) +(Mux/Mnx0)1.5 + (Muy/Mny0)1.51

nu=Nu/(fb'bh)

mu=Nuey(1+(exd/eyb)2/fb'bh2

tg=exd/eyb

Aa=µfb'bh/v ; fb'=0.95fb

Deformacije PN betona

Kao {to je poznato deformacije betona se odvijaju po eksponencijalnom zakonu

b = bm/Eb m se kre}e od 1.1 do 1.15

tot = el + plas = b/Eel + 0.1b/(100(fpr - b))

 - koeficijenat koji zavisi od vrste betona

fpr - 0.8fkocke

Eel=600000fpr/(fk + 270) b do 1/3fpr

Za skupljanje betona postoji tablica u zavisnosti od dimenzija srednjeg polupre~nika, od vla`nosti sredine i dsr

dsr=2A/O

po leonhartu ukupna veli~na te~enja iznosi

t = elk1k2  , k1, k2 - koeficijenti koji se skidaju sa dijagrama

2.  Gubici sile pn

Gubici se de{avaju usled

1. pada napona usled elasti~nog skra}enja betona

(samo kod adhezionog sistema)

2. pada napona usled ankerovanja kablova na kraju nosa~a

3. usled skupljanja betona

4. usled te~enja betona

5. usled relaksacije `ice

6. usled trenja kod krivolinijskog sistema

6.Zx = Z(1-e-kx)  pad sile na du`ini x

=µu=µZx/r Zx=Ze-µi

Uticaj skupljanja i te~enja betona na pad sile pn je ve}i kod adhezionog pn zbog upotrebe elemenata manjih dimenzija. Pad sile samo od skupljanja betona iznosi od 3-6% a usled ukupnih vremenskih deformacija 12-20%

a(s,t)=b(s,t)/µ1

relaksacija ~elika - pad napona u toku vremena u `ici za pn pri konstantnoj deformaciji. Zavisi of kvaliteta ~elika, po~etnog  napona, T i vremena pro{log od prednaprezanja. Danas se upotrebljavaju specijalno obra|ene `ice kod kojih je pad napona usled erlaksacije smanjen i iznosi od 3 do 7%

3. Dimenzionisanje pn elemenata

prema stepenu naprezanja razlikujemo potpuno pn, kada se u preseku ne javljaju naponi zatezanja i ograni~eno pn, kada se u preseku dopu{taju naponi odre|enog intenziteta. Grani~na stanja upotrebljivosti  - pojava prslina i ugiba naj~e{}e nisu merodavna

dokaz normalnih napona se svodi na ispitivanje 4 naponska uslova

1. u po~etnom stanju, sila pn je najve}a, a pri tome je od spolja{njeg optere}enja prisutna samo sopstvena te`ina i deluje najmanji momenat savijanja Mmin = Mgu kombinaciji sa najve}om silom pn.

Sa ovakvim stanjem sila u preseku moraju da budu zadovoljeni uslovi :

1a napon na gornjoj ivici ne sme da bude na zatezanje u slu~aju potpunog pn ili manji od dopu{tenog zatezanja.

2. u krajnjem trenutku kad su obavljeni svi vremenski gubici sila pn je najmanja, a mogu}a je pojava najve}eg eksplatacionog optere}enja , tako da je momenat savijanja max. Tada moraju biti ispunjena dva uslova

2a  Napon pritiska na gronjoj ivici mora da bude manji ili jednak dopu{tenom naponu pritiska

2b istovremeno na donjoj ivici ne sme da se jevi napon zatezanja  ili ono mora da bude manje od dopu{tenog. Obi~no se prilikom dimenzionisanja polazi od uslova 2b

N/Ai + Neik/Wi1 -Mmax/Wi

1. ~vrsto}a pri pritisku

2. deformacije betona pri kratk. Opt.

3. ~vrsto}a pri zatezanju

4. skupljanje

5. te~enje

6. mehani~ke osobine ~elika za armiranje

7. vrste ~elika i njihove karakteristike

8. sidrenje armature

8.1 nastavljanje armature

8.2  vo|enje podu`ne armature

9. raspored armature u pop. presecima

10 za{titini sloj betona

11 op{te o grani~nim stanjima

12 grani~na nosivost lom

13 preraspodela uticaja u stati~ki neodre|enom nosa~u

14. metoda prora~una stati~kih uticaja

15 prora~un po teoriji dop.napona

16 parcijalni koeficijenti sigurnosti

1. mali ekscentricitet sila pritiska

2. centri~no pritisnuti elementi

3. mali ekscentricitet sila zatezanja, cent.zat

4. spiralno armirani stubovi

5. interakcioni dijagrami

6. jednostruko armirani pravoug preseci veliki eksc.

7. dvostruko armirani preseci  veliki ekscentric

8. T - preseci

9.prora~un T preseka sa zanemarivanjem nosivosti

rebra -  vezano

10 pribli`an postupak prora~un T preseka

11 ta~an postupak

12 dimenzionisanje preseka nepraviln.oblika

13.preseci  napregnuti na oso savijanje

14 elementi sa T silom

15 Mt

16. Mt i T

17 moment loma za jednostruko arm.presek

18 moment loma za dvostuko arm.presek

19 prora~un vitkih elemenata prema gran.nosivosti

20 prora~una kar. {irine prslina

21 grani~no stanje deformacije

22. grede

23 pravo savijanje

24 koso savijanje

1. osnove o pnb

2. vrste pnb

3. ~elik za pnb

4. racionalni oblik pnb

5. dimenzionisanje pnb

6. koef. sigurnosti od loma

7 koeficijenti sigurnosti od prslina

8. osiguaranje od glavnih napona zatezanja

9. fizo zona

10. plo~e koje prenose opter}enje u 1 pravcu