Geo-Informacioni sistemi:

1.Zemljišni informacioni sistemi(LIS) predstavljaju informaticku osnovu višenamenskog katastra.

2.Topografski informacioni sistemi(TIS) sadrže informacije o reljefu i veštackim oblicima terena (nastalim kao rezultat ljudske aktivnosti). Digitalni modeli terena su njihova najvažnija komponenta.

3.Geografski informacioni sistemi (GIS)  pored generalizovanih informacija o prirodnim i veštackim oblicima u prostoru, sadrže i specificne tematske sadržaje. Ako je odredena tema dominantna, ovakav GIS može nositi i naziv po njoj, na primer, Hidrografski InformacionI system.

Kartografski material:1.Katastarski planovi, gradski planovi i tehnicke podloge. Ove podloge su u razmeri od 1:500 do 1:5000.

2.Topografske karte, koje prikazuju reljef sa prirodnim oblicima reljefa, izgradenim objektima izradene su u razmerama od 1:2500 do 1:100000.

3.Geografske i tematske karte, ciji sadržaj potice iz razlicitih izvora. Geografske karte su obicno sitnijih razmera od 1:100000, dok se tematske karte mogu pojaviti i u razmeri krupnijoj od navedene.

Definicije GIS-a:1)kao sredstva za rad- 'informaciona tehnologija koja memoriše, analizira prikazuje kako prostone tako i ne-prostorne podatke'

2)preko baza podataka-'bilo koji niz postupaka zasnovanih na rucnoj ili kompjuterskoj obradi, koji se koristi za memorisanje i manipulaciju geografski referenciranim podacima 3)u smislu organizacije- 'automatizovani skup funkcija koje strucnjacima obezbeduju napredne mogucnosti memorisanja,pretraživanje, manipulacije i prikazivanja geografski lociranih podataka'

Aktivnosti GIS-a: Agronomija, arheologija, sumarstvo, navigacija, nepokretnosti…

Geografski ili prosrorni podaci reprezentuju pojave iz realnog sveta u smislu:1.njihovog polozaja u odnosu na poznati koordinatni sitem.

2.njihovih atributa koji nemaju veze sa polozajem.

3.njihovih prostornih medjurelacija,koje opisuju kako su oni povezani.

Modeli prikaza Zemlje-Model ravne površi se i dalje koristi u premeru, za rastojanja na kojim zakrivljenost Zemlje nije znacajna

(manje od 10 km).. Sferni model predstavlja oblik zemlje u obliku sfere (lopte) sa zadatim radijusom. Ovaj model se najcešce za navigaciju na kratkim rastojanjima I uopštene aproksimacija rastojanja.Elipsoidni model je neophodan kod preciznih racunanja rastojanja i pravaca na vecim distancama. Elipsoidni model je definisan kao elipsoid sa radijusom na ekvatoru i polarnim radijusom. Oni su najreprezentaivniji na blago zakrivljenim srednjim nadmosrkim visinama do 100 m n.v.Iako je zemlja bliža elipsoidu njene mala i velika poluosa se ne razlikuju mnogo.U stvari oblik zemlje najbliži sferi koja se naziva sferoid pre nego elipsoid.

Sferni model Zeljine povrsi-radijus 6371 km

Meridijani(linije longitude)-pocetni meridijan prolazi kroz Greenwich, sa vrednošcu longitude 0º.Paralele (linije latitude)na ekvatoru vrednost latitude0º.

• Površ referentnog geoida (površ srednje visine mora)- površ konstantnog gravitacionog potencijala poznatog kao Geoid

• Realna površ Zemlje(tlo) poznata i kao topografska površ.

Gravitaciona anomalija predstavlja razliku visina izmedu standardnog zemljanog oblika (elipsoida) i geoida.

Geodetski datum definiše velicinu i oblik zemljinog elpsoida, kao I koordinatni pocetak i orjentaciju u odnosu na Zemlju.

Maksimalna razlika izmedu geoida i WGS-84 elipsoida je+60 metara i -100 m

Osnove kartografskih projekcija

1.Kartografska projekcija je matematicki model za preslikavanje položaja sa trodimenzionalne površi zemlje u dvo-dimenzionalni kartograski prikaz.Sa perspektive geometrije,projekcije mogu biti jednostavne,poput konusnih, cilindricnih iperspektivnih, ili složenije, poput modifikovanih ili pseudo projekcija

S obzirom na vrstu projekcijske površi dele se na:1.Perspektivne projekcije

2.Konusne projekcije 3.Cilindricne projekcije

Perspektivne projekcije tacke na fizickoj ovrši Zemlje projiciraju se po zakonima linearne perspective Prema pložaju mesta projiciranja one se dele na:

1. Ortografske gde je centar projiciranja nalazi u beskonacnosti

2. Spoljne koji se nalazi van fizicke površi Zemlje

3. Stereografske koji se nalazi na samoj površiZemlje

4. Centralne gde je centar u samom centruZemlje

Konusne projekcije gde se Zemlja projicira na konus, a zatim se konus razvija rasece po izvodnici u ravan.Prema pložaju osovine konusa one se dele na:

1. Kose osovina može zauzeti bilo koji ugao u odnosu na obrtnu osovinuZemlje.

2. Polarne gde se osovina konusa nalazi u produžetku obrtne osovine Zemlje.

3. Poprecne gde se osovina nalazi u ravni ekvatora

Cilindricne projekcije gde se Zemlja projicira na cilindru, a zatim se cilindar razvija rasece po izvodnici u ravan.Podela isto kao kod Konusnih!

DeformacijeS obzirom na vrstu nastalih deformacija dele se na:1.konformne projekcije zadržavaju slicnost likova. 2.ekvivalentne projekcije zadržavaju jednakost površina.3.ekvidistantne projekcije zadržavaju jednakost dužina.

UTM – Universalna Transverzalna Merkatotorova-bazirana na transverzalnoj Merkarorovoj-skup od 120 zona (koordinatnih sistema) za pokrivanje celog sveta,Svaka zona je šest stepeni široka.

Gaus – Krigerova konformna poprecno cilindricna-kod nje je cilindar, na kojem se vrši projekcija,postavljen tako da tangira Zemljin ellipsoid po jednom izabranom meridijanu,a osovina cilindra lezi u ravni Ekvatora,tako dasa obetnom osovinom gradi prav ugao.Zvanicna državna projekcija.Modifikacija UTM projek.

Koordinatni Sistemi-Geografski koordinatni sistemi (bez projekcija):Sferoidni (ili Elipsoidni), lokalni sistemi I Koordinatni sistemi sa projekcijom: svetski,

kontinentalni, polarni, UTM, državni.

GIS-Sredstvo za memorisnje, pretraživanje, sortiranje I uporedivanje prostornih podataka za podršku analitickim procesima.Nauka o Geo-Informacijama izucava apstrahovanje i predstavljanje prostornih fenomena.

Šta to cini podatke prostornim-Koordinate u državnom koordinatnom sistemu,Naziv mesta,Poštanski kod,rastojanja & orijentacija,Latituda / Longituda,Opisni atributi

Geo-podaci:geometrijski I atributivni

Konceptualni model:Model baziran na poljima, gde zamisljamo da se ispitivani atribut menja u prostoru kao neka neprekidna matematicka funkcija ili polje.Model baziran na entitetima gde smatramo da je prostor sastavljen od entiteta koji se opisuju svojim atributima ili svojstvima, i cije se lokacije kartografišu pomocu geometrijskog koordinatnog sistema, Model podataka:1.Entiteti (objekti, prostorne pojave), osnovni nosilac informacija koji se definiše kao pojava realnog sveta koja se nemože razložiti na pojave istog tipa. 2.Njihovi atributi 3.Veze i relacije sa drugim entitetima

Geografski model podataka-formalizovana shema prikazivanja podataka koji poseduju lokaciju i atribute.

Metode prikazivanja geografskog prostora:Rasterski Model i Vektorski Model.Vektor-Omogucava korisniku specificira tacno odredeneprostorne lokacije i predpostavlja kontinualni geografski prostor.Prostorne pojave se memorišu kao nizovi X,Y koordinatnih parova..Vektorski model podataka koristi tacke koje su memorisane sa njihovim realnim koordinatama.Linije i površi se formiraju iz niza poredanih tacaka. Linije imaju smer u skladu sa zadatim nizom tacaka.Poligoni se mogu formirati od tacaka i linija. Vektori mogu memorisati podatke o topologiji.Prednosti:Dobra prezentacija objektno (entitetski) orijentisanih konceptualnih modela,Kompaktna struktura podataka,Topologija se može eksplicitno opisati–dobro za mrežne analize,Koordinatne transformacje su lako izvodljive,Tacna graficka reprezentacija u svim razmerama,Moguce je pretraživanje,ažuriranje i generalizac. grafike iatributa. Nedostaci:Kompleksna struktura podataka,Kombinovanje nekoliko poligona presecanjem i preklapanjem je teško i zahteva znacajnu racunarsku podršku,Prikazivanje i plotovanje mogu biti dugotrajni i skupi,narocito kod visokokvalitetnog crtanja, bojenja i sencenja,Prostorna analiza u okviru osnovnih jedinica kao što su poligoni nije moguca bez dodatnih podataka, jer se oni smatraju interno homogenim,Simulaciono modeliranje procesa prostorne interakcije duž putanja koje nisu definisane eksplicitnom topologijom mnogo je teže nego kod rasterskih struktura zbog toga što svaki prostorni entitet ima razlicit oblik i formu. Osnovna svojstva geografskih entiteta: Velicina, Susedstvo, Raspodela,Oblik, Uzorak, Razmera, Granicenje, Orijentacija

TOPOLOGIJA def: izucava osnovne prostorne relacije na osnovu intuitivne predstave prostora (što ne zahteva numericke mere); fundamentalni nivo matematike prostora;TOPOGRAFIJA: mera/prikaz visina zemljišta i zemljišnih oblika.

TOPOLOGIJA-Topološka struktura podataka je danas dominantna u GIS softverima.Topologija omogucava automatsko otkrivanje grešaka I njihovu eliminaciju.Retko su karte topološki ocišcene prilikom digitalizacije ili unosa podataka. Cvorovi koji su blizu jedni drugima se spajaju. Rascepi koji poticu od duplirane digitalizacije I preklapanja poligona se eliminišu. Vektori i 3D Zapremine (površi) su strukturane pomocu TIN modela,ukljucujuci i ivicne linije i topologiju trouglova. TIN-ovi koriste optimalnu Delanijevu triangulaciju nad skupom nepravilno rasporedenih podataka.TIN-ovi su popularni kod CAD i COGO pakata. TIN: Triangulated Irregular Network-Nacin rukovanja sa podacima koji predstavljaju polja primenom vektorskih struktura. Uobicajen za GISove, a najcešce se kod AM/FM paketa.Efikasniji nego grid. Raster-GIF, TIFF, JPG.Vektor-DWG, DXF, DGN.Hibridni-WMF, EPS, PDF.

Prostorne pojave prikazane u vidu rasteraTackaste pojave se prikazuju kao vrednost u jedinstvenoj celiji, linijske pojave u vidu niza povezanih celija koje bi trebalo da ukažu na dužinu linije i površinske pojave kao grupa povezanih celija koje ukazuju na oblik.Pošto je rasterski model podataka pravilna rešetka(grid),prostorne relacije su date implicitno. Zbog toga, eksplicitno memorisanje prostornih relacija nije neophodno, kao što je to slucaj u vektorskom modelu podataka.Rasterski model može prikazati diskretne tacke,linijske i površinske prostorne pojave.Prednosti- Jednostavna struktura podataka, Prostorne manipulacije atributnim podacima su jednostavne,Mogu se koristiti mnoge vrste prostornih analiza i filtriranja podataka,Matematicko modeliranje podatakaje olakšano jer svi prostorni entiteti imaju jenostavni, pravilni oblik,Prateca tehnologija je jeftina,Dostupan je veliki broj razlicitih oblika podataka.Nedostaci-Velika zapremina fajlova,Upotreba rastera sa gridnim celijama velikih dimenzija u cilju redukovanja zapremine fajlova, smanjuje prostornu rezoluciju;izaziva gubitak informacija, a sa time i mogucnost raspoznavanja fenomenološki definisanih prostornih struktura.

Metode kompresije rasterskih podataka Lancani kodovi, Rekurentni kodovi, Blok kodovi, Kvad stabla i binarna stable

Baze podataka G I S -GIS povezuje graficke prostorne pojave (entitete) sa tabelarnim podacima (atributima)

Strukture baza podataka:Flat fajlovi,Hijerarhijski fajlovi, Umreženi fajlovi,Relacione baze podataka

Osnovni koncepti DBMS-Podaci su organizovani u tabelama.Tabele sadrže redove. Svi redovi u tabeli imaju isti broj kolona,Svaka kolona je definisana tipom podataka,Relacije se koriste za pridruživanje redova iz jedne tabele sa redovima iz druge tabele. To je bazirano na zajednickoj koloni za obe tabele, koja

se obicno zove primarni kljuc i strani kljuc.Pravila relacionog integriteta postoje kod tabelarnih skupova podataka.Niz funkcija i operatora poznatih kao SQL su

dostupni za operacije na tabelama i njihovim podacima. SQL operatori su napravljeni za rad nad opštimtipovima podataka relacionih baza kao što su celi brojevi..Arhitektura Geobaza - bazirana na jednostavnim relacionim odnosima

SKUP ENTITETA Sadrži prostorno povezane klase entieta sa topogijom i mrežnim objektima koji ih povezuju. Klase eniteta su prostorno definisane.KLASE ENTITETA Tabele sa shape poljima koje sadrže tackastu, linijisku ili poligonsku geometriju prostornih entiteta. Svaki red je jedan entitet.TABELE Skup redova koji sadrže ista polja. Klase su tabele sa shape poljima.DOMEN Definiše skup ili opseg dozvoljenih vrednosti u polju.KLASA RELACIJA Pridružuje objekte iz klase entiteta ili tabele sa objektima u dugoj klasi entiteta ili tabelom. One opciono mogu imati definisana polja

Pravila integriteta koja definišu ponašanje geografski integrisanih entietata.TOPOLOGIJA-pravila integriteta koja def ponasanje geogr integrisanih entiteta.GEOMETRIJSKA MREŽA Pravila za upravljanje vezama medu entitetima.PODACI PREMERA Sadrže geodetska merenja koja su korišcena za racunanje koordinata koja su povezana sa geometrijom entiteta.BAZA RASTERA Sadrži rastere koji predstavljaju kontinualne prirodne pojave.METADATADOKUMENTACIJA XML dokument koji je pridružen sa svakim skupom podataka.ALATKE ZA GEOPROCESIR. postupci za uprav., anlalizu i modelovanje podat.

Kljucne funkcije GIS-a Podaci se mogu:1. Pozicionirati prema prema koordinatama.2. Uneti i organizovati (generalno u vidu lejera).3. Memorisati i pretraživati.4. Analizirati.5. Modifikovati i prikazati.

GIS proscesi:Definisanje problema,Definisanje GIS kriterijuma,Unos I formiranje skupa podataka,GIS Analiz,Izlaz,Odluke

GIS funkcijeObjedinjavanje podataka(rucna digitalizacija,direktni unos podataka,transfer podataka prekoGPSa,šreko DBMSa),Memorisanje podataka,Prostorne analize i manipulacije podacima,Prikazi prostornih podataka

Atributske operacije:Operacije na jednom ili više atributa jednog entitet_Operacije na jednom ili više atributa višeentiteta koji se preklapaju u prostoru_Operacije na jednom ili više atributa koji su povezani usmerenim pokazivacima (orijentacija objekta)_Operacije na atributima entiteta koji su sadržani u drugim entitetima (tacka u poligonu)

Lokacione operacije_Operacije lociranja entiteta s obzirom na jednostavna Euklidska rastojanja ili lokacione kriterijume_Operacije kreiranja bafer zona oko entiteta_Operacije sa ugradenom prostornom topologijom_Operacije modeliranja prostornih interakcija u okviru mreže

Prostorne analizeOverlay funkcija kreira nove “lejere” u cilju rešavanja konkternih zadataka

Prikazi prostornih podatakaTabele,Karte,Interaktivni prikazi 3-D,Perspektivni

Digitalni modeli terenaDef ''DMT je numericka i matematicka predstava terena dobijena korišcenjem odgovarajucih visinskih i položajnih merenja, kompatibilnih u gustini i rasporedu sa terenom, tako da visina bilo koje tacke na obuhvacenom terenu može automatski da se dobije interpolacijom uz odgovarajucu tacnost.''

Pod terminom Digital Terrain Model (DTM) podrazumevaju se baze sa TIN stukturom podataka, koju cine nepravilno rasporedene, najcešce originalno merene tacke na terenu, koje predstavljaju temena mreže nepravilnih nepreklapajucih trouglova. Pojam Digital Elevation Models (DEM) podrazumeva podatke o terenu u obliku matrice visina terena. Ona se cesto naziva gridnom (rešetkastom) strukturom podataka.Gridne celije su obicno u obliku kvadrata cija temena predstavljaju visinske tacke, a stranice su paralelne sa osama koordinatnog sistema.

Triangulated Irregular Network (TIN)Mreža trouglova,Trouglovi su samo poligoni koji su uvek ravni u 3D prostoru.Prednosti;obuhvata istaknute geomorfoloske olike,u ravnim terenima je potrebno samo nekoliko trouglova,relativno laki za odredjene analize.Nedostatci:tesko se uporedjuju I kombinuju sa drugim lejerima podataka.Ulazni podaci za kreiranje TINa:Tacke ,Meke’ strukturne linije obezbeduju da tacke duž linearnih prostornih pojava budu  strane trouglova u TIN-u,‘Tvrde’ strukturne linije definišu lokacije naglih promena površi (vododerine,nasipi)

TIN baze podataka Skupovi podataka sacinjeni od bilo koje kombinacije izohipsi, strukturnih linija i visinskih tacaka (cak i u obliku grida) mogu se kombinovati kod izrade TIN-a.TIN-ovisu posebno efikasni za:Modele koji verno prikazuju teren,Nagibi i aspekti se lako dobijaju,Jednostavno racunanje površi i zapremina na terenu.

Interpolacija visina u GRID-u Globalne metode I Lokalne metode

Lokalne:1. Interpolacija iz TIN-a 2. Interpolacija iz pravilnog ili nepravilnog uzorka:a) Pridruživanje vrednosti najbližih susednih tacaka b) Linearna interpolacija c) Bilinearna interpolacija d) Kubna konvolucija e) Inverzna distance f) Pokretne sredine g) Geostatisticke metode (Kriging).Generalno prostoje dva pistupa u definisanju visina površi:Rešetkasti (lattice), svaka tacka u mreži reprezentije visinu centra gridne rešetke..Gridna površ (surface grid), podrazumeva da površ cele gridne celije ima konstantnu vrednost visine (z). Prednosti• Jednostavni konceptualni model• Podaci se lako dobijaju•Lako se uporeduju sa drugim rasterskim podacima• Nepravilni skup tacaka se lako konvertuje u GRID-Nedostaci• Nije p

000ogodan u slucaju promenljivog terena• Entiteti sa lienarnim strukturama tesko se prikazuju

GRID kao model za memorisanje podataka: GRID-ovi su klasicni rasterski format, memorišu podatke u obliku:Celeobrojnih vrednosti (Integer): u tom slucaju postoje pridružene,VAT tabele koje sadrže jedan zapis za svaku razlicitu vrednost u rasteru, Pokretni zarez : (broj sa decimalnom tackom)VAT tabela ne postoji i svaka celija ima svoju brojnu vrednost .Celeobrojni GRID-ovi su vrlo pogodni za brzo procesiranje.

Topografski parametri:nagib, aspekt, horizontalna zakrivljenost terena,vertikalna profilna zakrivljenost terena, tangencijalna zakrivljenost.

Aspekt terena orijentacija linije najveceg nagiba za posmatranu tacku.

Metode prikupljana podataka: Digitalizacija postojecih podloga,

Fotogrametrija,LIDAR, SAR ili InSAR,Teresticke met. merenja (tahimetrija, GPS)

GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)

Segmenti GPS a:Kosmicki,Kontrolni,Korisnicki,Teresticki

Karakteristike GPS:Funkcioniše u svim vremenskim uslovima,Visoka tacnost 3D pozicioniranja,24 sata dnevno operativan,Velika primena u inženjerstvu i geo-naukama,GPS oprema je izuzetno skupa.

Pozicioniranje GPS-om:Potrebno najmanje 4 satelita. 4 satelita4 rastojanja. racunanje XYZ koordinata GPS vremena. XYZ- u odnosu na centar Zemlje Transformacija u geografske koordinate.

GPS signali: Prenose se dve (long wave) frekvencije signala. L1 frekfencija (1575.42 MHz) sadrži navigacionu poruku(talasna dužina ~ 19cm). Navigaciona poruka se sastoji od podataka koji opisuju GPS satelitsku orbitu, korekciju

casovnika, i druge parametre sistema. L2 frekfencija (1227.60 MHz) se koristi za odredivanje jonosferskog kašnjenja (talasna dužina ~ 24cm).NAVSTAR GPS frekvencije i kodovi:Noseci talasi se moduliraju kodnim signalima. Postoje tri osnovna koda:1. Precizni kod ili P kod  2.Coarse/acquisition kod ili C/A kod 3. Navigacioni kod. L1 signal je modulisan sa P i C/A kodom, L2 signal je modulisan samo sa P.Izvori grešaka GPS:Greška casovnika_ Razlike izmedu casovnika u satelitu I prijemniku,Jonosfersko kašnjenje_ Kašnjenje GPS signala prilikom prolaska kroz jonosferski omotac.Višestruka refleksija_ Izazvana reflekijom od susednih objek

Diferencijalni GPS (DGPS)- DGPS omogucuje vecu tacnost pozicioniranja. DGPS koristi koordinate poznatih tacaka, kako bi se izvršila korekcija tacnosti na merenim tackama. DGPS korekcije mogu se primeniti na GPS podatke u

realnom vremenu korišcenjem radio modema. Ili kasnije u post obradi podataka.

AGROS - Aktivna geodetska referentna osnova Srbije

GPS koristi u premeru:Povecana tacnost premera.Povecana brzina skupljanja podataka. Povecana flesibilnost premera.Smanjeni troškovi. Metode pozicioniranja: Staticka metoda,Brza staticka metoda, Kinematicka metoda sa naknadnom obradom, Kinematicka metoda u realnom vremenu.

FOTOGRAMETRIJA:1.JEDNOG SNIMKA,2.STEREOFOTOGRAMETRIJA:Aerofotogrametrija,Terenisticka

Podela fotogrametrije prema tehnologiji:Analogna,Analiticka,Digitalna

Anaglifski postupak konvertuje levi snimak u plavo/zeleno = cijan i

desni snimak u crveno.Prikazuje istovremeno oba snimka kao jednu sliku

Definicija daljinske detekcije: Daljinska detekcija je nauka (u nekom smislu veština) prikupljanja informacija o Zemljinoj površi i objektima koji se nalaze na njoj, a da se tom prilikom ne dolazi u kontakt sa njima. To se obavlja registrovanjem odbijene ili emitovane energije od površi Zelje i objekata uz naknadno obrade i analize i kasniju primenu takvih informacija.

Osnovne karakteristike SAR-a: Rezolucija SAR slike je nezavisna od rastojanja do terena,Tacnost koordinata SAR piksela ne zavisi od tacnosti  platforme sa senzorom, Geometrijska tacnost SAR slike ne zavisi od rastojanja, SAR prikupljanja podataka ne zavisi od doba dana,Oblaci ne ometaju SAR prikupljanje podataka.Transmisija podataka:A) direktno prema zemaljskoj satelitskoj stanici,B) memorisanja podataka za naknanadnu transmisiju,C) sa satelita na satelit i kasnijom transmisijom ka Zemaljskoj sateliskoj stanici

Katastar nepokretnosti-Def:javna knjiga u kojoj se vodi evidencija o položaju, velicini,kulturi, bonitetu i korisnicima zemljišta (fakticka evidencija nepokretnosti).

Prema podlozi na kojoj je izradjen, katastar zemljišta: katastar na bazi popisa zemljišta,katastar na bazi premera zemljišta (tehnicki katastar)..Katastarski premer Premer treba da utvrdi: položaj, oblik velicinu,vrednost i vlasnika/ korisnika svake parcele.metode:Graficka,Numericka,Fotogrametrijska, GPS

Vrste podataka katastra zemljišta-Katastarske planove i katastarske karte (pregledne planove) koji se još nazivaju i graficki podaci katastra, Elaborate, odnosno sve vrste numerickih podataka, kao što su skice detalja, terenski zapisnici, racunski obrasci.Operate, odnosno specijalne knjigovodstvene podatke uobliku registara, spiskova i pregleda

Katastar zemljišta obuhvata: katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, izlaganje na javni uvid podataka premera i katastarskog klasiranja zemljišta, izradu katastarskog operata.Sastoji se iz dva dela:geodetsko tehnicki deo - katastarski planovi I kat. elaborat,knjigovodstveni deo - katastarski operat

Katastarski operat katastra zemljišta(sastavni deo katastra nepokretnosti) spiska parcela,posedovnih listova, sumarnog pregleda posedovnih listova,pregleda posedovnih listova po kulturama,klasama, neplodnim površinama i zemljištima u privatnoj i drugim oblicima svojine,azbucnog (abecednog) pregleda korisnika.

ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA- Održavanje katastra zemljišta obuhvata utvrdjivanje promena na zemljištu i objektima na zemljištu u pogledu

njihovog položaja, oblika, površine, nacina korišcenja,klase, katastarskog prihoda i podataka o korisniku zemljišta, kao i provodjenje ili evidentiranje utvrdjenih

promena na radnom orginalu plana i provodjenje promena u katastarskom operatu.Racunanje površina katastarskih parcela: planimetrom, iz koordinata tacaka.IZDAVANJE PODATAKA IZ KATASTRA ZEMLJIŠTA: štampanje pojedinih delova katastarskog operata ili kopiranjem na odgovarajucem prenosnom mediju;izrada kopije plana koja sadrži podatke o katastarskoj parceli verne radnom originalu plana i katastarskom operatu.

Vrste promena u katastru zemljišta: Promena korisnika zemljišta,prenosa,prava korišcenja sa ranijeg sopstvenika na potomke,nasledjivanja ranijeg sopstvenika od strane navedenih lica; Promena nacina korišcenja zemljišta,promenom kulture;izgradnjom,uklanjanjem objekata;

Zemljišne knjige su javni registri zemljišta(nepokternosti) u kojima se evidentiraju sva stvarna prava koja postoje na nepokretnostima(svojina, pravo korišcenja, službenost, zaloga,realni tereti, pravo upravljanja, pravo gradenja)

OSNOVNA NACELA ZEMLJIŠNIH KNJIGApredstavljaju nacela zemljišnoknjižnog prava: nacelo upisa, nacelo javnosti, nacelo pouzdanja u zemljišne knjige,nacelo prvenstvenog reda i nacelo legaliteta (zakonitosti)

Zemljišna knjiga se sastoji iz glavne knjige i zbirke isprava.Pored ovih glavnih sastojaka, zemljišna knjiga obuhvata još i zbirku katastarskih planova, registre, dnevnik i druge.ZBIRKA ISPRAVA se sastoji od isprava na osnovu kojih je izvrsen upis u glavnu knjigu!GLAVNA KNJIGA se sastoji iz zemljisnoknjiznih ulozaka.Svaki ulozak ima svoj r.br.tu se upisuju nepokretnosti,prava,subjekti prava,tj.sluze za upisivanje zemljisnoknjiznih tela. Evidencija se vodi prema nepokretnostima (system realnih folija), a ne prema imenima vlasnika.Povezani zemljišnoknjižni ulošci cine glavnu knjigu. Zemljišnoknjižni uložak ima tri dela: popisni (ili opisni) list,vlasnicki list i teretni list.Zemljisnoknjizna tela-skup  nepojretnosti istog vlasnika ili skupine vlasnika u istoj katastarskoj opstini.

Parcela (def.)-je neprekinuta površina zemljišta na kojoj vladaju jedinsteveni i homogeni interesi. SASTAV KATASTRA NEPOKRETNOSTI:radni original katastarskog plana, zbirka isprava,katastarski operata.

Katastar vodovaU katastru vodova vodi se evidencija o nadzemnim I podzemnim vodovima sa pripadajucim postrojenjima i uredajima za koje postoji obaveza pribavljanja gradevinske i upotrebne dozvole i to za:vodovodnu,kanalizacionu,toplovodnu,parovodnu,elektroenergets,telekomunikacionu,naftovodnu,gasovodnu I drenažnu.Podaci se prikazuju;graficki,numericki I opisno.Katastar vodova sastoji se od: elaborata originalnih terenskih podataka dobijenih snimanjem vodova;planova pojedinih vodova;preglednih planova svih vodova;opisa karakteristicnih podataka o vodovima; registra vodova.Izrada katastra vodova obuhvata: pripremne radove;snimanje vodova sa izradom elaborata originalnih terenskih podataka; izradu planova vodova; izradu registra vodova.Pripremni radovi obuhvataju: prikupljanje i analizu upotrebljivosti postojece dokumentacije o vodovima; pronalaženje podzemnih vodova; izradu skica snimanja vodova.

Razmera planova vodova Razmera koja je identicna razmeri planova katastra nepokretnosti._ Za izgradjena podrucja vecih naseljenih mesta i gradova izradjuju se pregledni planovi vodova u razmeri 1:2500 ili 1:5000, a za vangradska i neizgradena podrucja u razmeri 1:10000.Izrada registra vodova Registar vodova izradjuje se i održava po ulicama, trgovima ili potesima u okviru katastarske opštine, u cilju lakšeg pronalaženja mernih podataka na osnovu kojih se kartiraju vodovi i pripadajuca postrojenja i uredaji.

Najmanja dubina ukopavanja u zemlju:elektricni kablovi niskog napona 0,5 - 0,8 m;elektricni kablovi visokog napona 0,8 - 1,2 m;telefonski kablovi 0,4 - 0.8 m; gasovod 1,0 - 1,5 m; toplovod 0,5 - 1,5 m; vodovod 1,4 - 1,8 m; kanalizacija 1,4 - 2,0 m.