Odr`avawe puteva

Ime i prezime............................................................................., br.in........................

VJE@BA 1.      Strana 1-12                                   Br. ta~nih dgovora..................................

- Preventivno odr`avawe:

Predstavqa odr`avawe postoje}eg sistema puteva sa najekonomi~nijim postupcima, koji {tite, usporavaju pojavu budu}ih o{te}ewa i odr`avaju ili poboq{avaju funkcionalno stawe bez pove}awa konstruktivne nosivosti.

- Tipovi krutih kolovoznih konstrukcija:

  - nearmirana betonska plo~a bez popre~nih mo`danika

  - nearmirana betonska plo~a sa mo`danicima u popre~nim spojnicama

  - armirana betonska plo~a

  - neprekidno armirana betonska plo~a

  - prednapregnuta betonska plo~a

- Procedure regionalnih slu`bi ili servisnih baza:

  - postupci tokom vanrednih situacija

  - spisak radnika koji imaju definisane radne zadatke u vanrednim situacijama

  - povezanost sa dr`avnim  hijerarhijskim sistemom odlu~ivawa i dono{ewa odluka

- Obaveze in`ewera u nadzoru:

  - koordinacija osobqem i opremom prilikom zatvarawa puta

  - obezbe|ivawe opasne zone i osigurawe wenog posmatrawa

  - obezbe|ivawe obilaska oko opasne zone na bezbednom odstojawu

  - izrada izve{taja

  - ponovno pu{tawe u saobra}aj zatvorene dionice

- Prvi prioritet Direkcije za puteve je:

BEZBEDNOST.

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 2.      Strana 13-41                             Br. ta~nih odgovora..................................

- Zone  kontrole saobra}aja:

  - zona prethodnog upozorewa

  - prelazna zona

  - rezervni prostor

  - radna zona

  - zona zavr{etka radova

- Znaci za kontrolu saobra}aja:

  - regulacioni znaci

  - ograni~ewe brzine kretawa

  - znaci upozorewa

  - znaci sa promjewivim porukama

- O{te}ewa asfaltnih kolovoza:

  - kolotrazi

  - mre`aste (aligatorske) pukotine

  - podu`ne pukotine

  - popre~ne pukotine

  - rupe

  - ~upawe zrna

  - izlu~evine

  - ugnu}a i grbe

  - ivi~no ~upawe zrna

- Minimalna temperatura asfaltne mase pri ugra|ivawu:

120°C.

- O{te}ewe krutih kolovoza:

  - pukotine

  - o{te}ewa spojnica

  - o{te}ewa spojnica

  - kruwewe ivica podu`nih spojnica

  - kruwewe ivica popre~nih spojnica

  - o{te}ewa povr{ine

  - mre`aste pukotine

  - quspawe

  - ugla~an agregat

  - ~upawe zrna

  - ostala o{te}ewa

  - eksplozija

  - slegawe bankina

  - zakrpe

  - curewe i pumpawe vode

  - rasjedawe na popre~nim spojnicama i pukotinama

  - odvajawe bankine od kolovoza

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 3.      Strana 41-68                            Br. ta~nih odgovora..................................

- O{te}ewa krutih kolovoza:

  - pukotine

  - o{te}ewa spojnica

  - o{te}ewa povr{ine

  - ostala o{te}ewa

- Quspawe:

Nastaje kada tanak povr{inski sloj betona izgubi vezu sa dowim slojem betona

- Zamagqivawe:

Primjewuje se kod betonskih kolovoza sa veoma malim ~upawem zrna. Koriste se vrlo lake, razbla`ene aplikacije. Brzo raspadaju}e asfaltne emulzije: katjonske (+) ili anjonske (-).

- Gustina:

GUSTINA=AoteewaApoteza⋅100%

Povr{inska gostina svakog od tipova optere}ewa, osim pra{ine u odnosu na povr{inu posmatranog poteza.

- Nivoi o{te}enosti:

  - nizak

  - sredwi

  - visok

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 4.      Strana 69-92                           Br. ta~nih odgovora..................................

- Debqina tankih asfaltnih zastora:

do 40 mm.

- Primjena tankih i ultratankih zastora:

Poboq{avaju postoje}e karakteristike zastora kolovozne konstrukcije u dobrom stawu u pogledu nosivosti i deformabilnosti.

Kod odr`avawa koriste se kao sloj nove kolovozne konstrukcije i kao sloj za presvla~ewe postoje}eg zastora.

- Karakteristike tankih i ultratankih zastora:

  - vodonepropusnost

  - ravnost

  - reflektovawe prslina

  - akusti~ne karakteristike

  - veza izme|u otopra trewu i izbor agregata

- Mineralno punilo za mje{avine mikrozastora:

Mo`e biti: portland cement bez vazduhom ispuwenih mikropora ili ga{eni kre~ bez stranih primesa ili grumuqica. Tip i potrebna koli~ina mineralnog punila se uzimaju u obzir kao dio granulacije agregata. Dopu{teno oscilovawe u~e{}a ±1%.

- Minimalne temperature za izradu mikrozastora:

Iznad 7°C i temperatura u porastu i do 10°C i temperatura u opadawu.

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 5.      Strana 93-115                           Br. ta~nih odgovora..................................

- Postupci popravke o{te}ewa asfaltnih zastora:

PUKOTINE

  - opsecawem pukotine

  - ~i{}ewe i su{ewe pukotine

  - priprema i primjena materijala

  - zavr{na obrada nanetog materijala

  - upijawem

RUPE

  - primjena kvalitetnih materijala postupkom  “Baci i izvajaj”

- Postupci popravke o{te}ewa asfaltnih zastora:

  - opsecawe u punoj debqini betonske plo~e

  - ~i{}ewe podloge od zaostalog izdrobqenog betona

  - su{ewe podloge

  - zabu{ivawe rupa za mo`danike i postavqawe armature

  - wega betona

  - obrada spojnica

- Veli~ine zrna pojedinih frakcija agregata:

  - {qunak - zrna izme|u  60 i 2 mm

  - pijeasak - zrna izme|u  2 i 0.06 mm

  - pra{ina - zrna izme|u  0.06 i 0.002 mm

  - glina - zrna mawa od 0.002 mm

- Maksimalna veli~ina zrna agregata kod kolovoza:

od 10 do 40 mm.

- Koli~ina cementa kod stabilizacije cementom:

izme|u 5 i 15%.

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 6.      Strana 115-132                         Br. ta~nih odgovora..................................

- Pod kontrolom saobra}aja podrazumjeva se:

Obezbje|ewe izvo|ewa radova i zahtjeva izvo|a~a radova i u~esnika u saobra}aju.

- Dvije osnovne vrste odvodwavawa su:

  - povr{insko

  - podpovr{insko

- Svrha odvodnih bunara:

Prihvataju drena`ne tokove, na odre|enim podru~jima u za to predvi|ene objekte gdje:

  - nije mogu} kontakt drena`nog sistema sa spoqnim prirodnim vodama

  - sa wihovom upotrebom smawuje se potreba za nizvodnije postavqenim ve}im recipijentima

- Veli~ine otvora propusta:

  - cjevasti propusti ø 3.0m

  - paraboli~ni propusti {irine od 3.0 do 5.0 m

  - plo~asti  propusti {irine do 5.0 m

- Dozvoqena visina trave:

  - na vangradskim putevima izme|u 10 i 25 cm

  - u gradskim uslovima izme|u 8 i 16 cm

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 7.      Strana 132-175                        Br. ta~nih odgovora..................................

- Kategorizacija puteva  za potrebe zimskog odr`avawa:

  - Dr`avni putevi I reda (12000 - 15000 PGDS)

  - Dr`avni putevi II reda (7000 - 12000 PGDS)

  - Op{tinski putevi (1000 -  3000, 3000 - 5000, 5000 - 7000 PGDS)

- Dozvoqena visina snijega na kolovozu:

2.5 - 5.0 cm

- Natrijum hlorid topi sneg do temperature:

-21°C

- Ocjena ravnosti kolovoza izra`ava se preko:

Parametra IRI – International Roughness Index [m/km]

- Ocjena stawa kolovoza izra`ava se preko:

  - Ocjene o{te}enosti

  - Ocjene ravnosti

  - Ocjene otpornosti na klizawe

  - Ocjene nosivosti

  - Ocjena PCI, RCI...

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 8.      Strana 175-202                       Br. ta~nih odgovora..................................

- Indeks udobnosti vo`we:

RCI (Riding Comfort Index) koji zavisi od: RAVNOSTI, O[TE]EWA, KOLOVOZNE POVR[INE, SAOBRA]AJNOG OPTERE]EWA, DEFLEKSIJE.

- Ocjena stawa kolovoza zasniva se na:

PCR (Pavement Condition Rating)

Primjeni tehnike vjerovatno}e zasnovane na procesu Markova.

Uslovi mjerewa:

  - ravnost ili upotrebqivost kolovoza

  - indeks stawa kolovoza ili procenat povr{inskih pukotina

  - rezultat opita proklizavawa SN –broj klizawa (Skid Number)

- Nivoi odr`avawa podjeqeni su na:

    - NIVO MRE@E  (odluke u kom pravcu i kojim programima djelovati na nivou cijele putne mre`e)

rezultat⇒optimizacija upotrebe fondova

    - NIVO PROJEKTA (tehni~ke odlike specifi~ne projekte)

upore|ewe varijanata na osnovu indeksa (tro{kovi/dobit) projektnih alternativa i odabira se ona varijanta koja donosi `eqenu dobit tokom projektnog perioda.

- Upravqawe putevima zasniva se na:

Programu od`avawa: posmatrawu, analizirawu i ocjeni stawa kolovoza na osnovu prikupqenih podataka.

- HDM-4:

Program za analizu upravqawa putevima i investicionim alternativama. Obuhvata aktivnosti: PLANIRAWE, PROGRAMIRAWE, PRIPREMA I SPROVO\EWE RADOVA.

Podaci za obradu:

- Podaci o mre`i

- Podaci o voznom parku

- Radovi na putu

- HDM konfiguracija

Modeli koji se koriste u analizi:

  - Road Deterioration (propadawe puteva)

  - Work Effects (efekti radova na postoje}em stawu

  - Road User Effects (efekti korisnika puta)

  - Social And Environment Effects (Socijalni efekti i efekti prirodne sredine)

Spoqni sistemi:

-baze podataka

-tehni~ki modeli

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 9.      Strana 202-246                      Br. ta~nih odgovora..................................

- Postupak upravqawa na nivou projekta sastoji se od:

  - potrebne informacije vezane za ulazne podatke, ciqeve ograni~ewa

  - generisawa alternativnih projektnih  strategija

  - analiza kolovoznih konstrukcija, ekonomska opravdanost i optimizacija predlo`enih alternativnih strategija odr`avawa

- Dimezionirwem kolovoznih konstrukcija treba da se defini{u:

    - minimalni nivo upotrebqivosti

    - otpornost na klizawe

    - maksimalna nosivost

- Ciqevi upravqawa kolovozima:

    - Maksimalna ili rezonska ekonomi~nost

    - Maksimalna ili adekvatna bezbednost

    - Maksimalna ili rezonska upotrebqivost

    - Maksimalna ili adekvatna nosivost

    - Maksimalna ili na dowoj granici nivo fizi~ke o{te}enosti usqed djelovawa sredine ili uticaja saobra}aja

    - Minimalna ili na dowoj granici otpornosti na buku ili aero zaga|ewe

    - Maksimalna ili dobar estetski do`ivaj

- Diskontovawe:

Ovim postupkom se posti`e pra}ewe vrednosti novca kroz vrijeme.

      - Neto sada{wa vrednost (NPV) - razlika izme|u diskontnih olak{ica i tro{kova projekta

      - Interna stopa prihoda - diskontna stopa pri kojoj je sada{wa vrijednost tro{kova jednaka sada{woj vrijednosti beneficija (NPV je jednak nuli)

      - Indeks tro{kova beneficija - mjera profitabilnosti projekta. Bezdimenzionalni indeks dobijen dijeqewem neto sada{we vrijednosti sa diskontovanim tro{kovima kapitala investicije.

- Model propadawa kolovoza:

Funkcija originalne kolovozne konstrukcije, tipovi materijala, kvaliteta izgradwe, obima saobra}aja, karakteristika osovinskog optere}ewa, putne geometrije, uslova sredine, starosti kolovozne konstrukcije i prate}e politike odr`avawa.

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 10.     Strana 247-271                      Br. ta~nih odgovora...................................

- Preventivno odr`avawe:

Strategijski pristup odr`avawu postoje}eg sistema puteva sa nejekonomi~nijim postupcima koji {tite, usporavaju pojavu budu}ih o{te}ewa i odr`avaju ili poboq{avaju funkcionalno stawe sistema bez pove}awa konstruktivne nosivosti.

- Kada treba po~eti sa preventivnim odr`avawem:

Treba otpo~eti prije pojave o{te}ewa.

- U okviru preventivnog odr`avawa radi se:

-Uobi~ajeni postupci:

    - obrada pukotina

    - zamagqivawe

    - povr{inske obrade

    - tanke vru}e presvlake

    - Slurry Seal

-Vanredni postupci:

    - mastiks asfalti

    - vrlo tanke i ultratanke presvlake

    - mikro zastori

- Korektivno odr`avawe:

Primjena postupaka kojima se nanose novi slojevi na kolovoznu konstrukciju, bez korigovawa nosivosti, u punoj {irini profila radi odr`avawa trajnosti kolovozne konstrukcije, kao i odr`avawe odbojne ograde, bankina i drena`nog sistema (kanali i ridoli).

- Dvostruka povr{inska obrada:

Postupak:

  - Priprema povr{ine

  - Rasprskavawe prvog sloja veziva

  - Razastirawe prvog sloja agregata veli~ine zrna do 14 mm

  - Vaqawe prvog sloja agregata

  - Rasprskavawe drugog sloja veziva

  - Razastirawe drugog sloja agregata veli~ine zrna do 6 mm

  - Vaqawe drugog sloja agregata

  - ^i{}ewa ~etkawem vi{ka zrna agregata

PRSKAWE (1.0 - 1.1  lit (m2)                14 mm  - 95% pokrivenost

⇓

PRSKAWE (0.8 - 0.9  lit (m2)                   6 mm   - 100% pokrivenost

Odr`avawe puteva

Ime i prezime..............................................................................., br.in......................

VJE@BA 11.      Strana 273-332                      Br. ta~nih odgovora..................................

- Rehabilitacija predstavqa:

Nano{ewe novog sloja po cijeloj {irini kolovoza odre|ene nosivosti i korekcije oblika postoje}eg zastora ili kolovoza radi obnove konstruktivne nosivosti i potrebne cjelovitosti, sa ciqem produ`ewa upotrebqivosti.

- Najvi{a i najni`a temperatura ugra|ivaw betona:

minimalno 3°C (izuzetno 0°C) a maksimalno 30°C

- Amortizuju}i sloj:

Smawuje reflektovawe pukotina iz postoje}eg betonskog kolovoza u novo asfaltno oja~awe.

Sastoji se iz tri dijela:

    - amortizuju{i sloj

    - izravnaju}i sloj

    - sloj asfalt betona

Debqine je od 18 do 23 cm.

- Regeneracija:

Postupak u kome se uklawa i/ili ponovno prera|uje materijal iz kolovoza. Primjewuje se kod asfaltnih zastora koji se stru`u do 5 cm ili kopaju znatno dubqe  i dobijeni materijal transportuje do stabilnih postrojewa radi daqe obrade.

- Rekonstrukcija:

Obnova u punoj {irini i du`ini kolovoza  i bankina, naj~e{}e po postoje}oj trasi, ukqu~uju}i sisteme za odvodqavawe i geometrijske elemente puta. (Korigovawe nivelete i kolovozne konstrukcije u pogledu nosivosti i kompletno rekonstruisawe drena`nog sistema).